公共广播系统

| 楼层 | 序号 | 楼层 | 广播分区数量（参考） | 广播寻呼站数量（参考） | 音箱点位数量（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房楼 | 1 | 1F | 1 | 1 | 31 |  |
|  | 2 | 2F | 2 | 2 | 33 | 其中1分区已建设独立系统 |
|  | 3 | 3F | 2 | 2 | 33 | 其中1分区已建设独立系统 |
|  | 4 | 4F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 5 | 5F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 6 | 6F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 7 | 7F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 8 | 8F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 9 | 9F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 10 | 10F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 11 | 11F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 12 | 12F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 13 | 13F | 2 | 2 | 34 |  |
|  | 14 | 14F | 2 | 2 | 34 |  |
| 门急诊楼 | 15 | 1F | 5 | 6 | 101 |  |
|  | 16 | 2F | 3 | 5 | 78 |  |
|  | 17 | 3F | 2 | 4 | 64 |  |
|  | 18 | 4F | 2 | 4 | 56 |  |
| 医技楼 | 19 | 1F | 2 | 5 | 58 |  |
|  | 20 | 2F | 2 | 4 | 55 |  |
|  | 21 | 3F | 2 | 4 | 36 |  |
|  | 22 | 4F | 2 | 4 | 54 | 2分区均已建设独立系统，须加装个别点位 |

公共广播系统方案要求：（不可偏离，必需满足）

1、广播系统须满足医院背景音乐播放、信息广播、广播通知等使用需求；

2、消防控制室建有广播控制中心，可对整个系统进行控制并监听，并可与消防联动；

3、参考上表表对病房楼、门急诊楼、医技楼的各楼层划分广播分区，并设置广播寻呼站，各站点可对各自分区范围内的广播进行分别控制；

4、广播系统方案设计须充分考虑原有的消防广播建设、4个分区的独立广播系统建设，避免设备的重复采购和项目的重复投入建设