中山七院无纸化及会议系统需求内容

一、采购内容：

包含：无纸化智能协作系统，全数字会议发言系统，智能控制及视频切换管理系统。详细货物清单如下：

| 序号 | 分类 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸化智能协作系统 | 超薄双面升降触摸终端 | 台 | 11 | 中国 |
| 2 |  | 会议文件智能分发软件 | 套 | 11 | 中国 |
| 3 |  | 智慧无纸化系统管理软件 | 套 | 1 | 中国 |
| 4 |  | 无纸化全数字会议控制主机 | 套 | 1 | 中国 |
| 5 |  | 流媒体编解码器 | 套 | 1 | 中国 |
| 6 | 全数字会议发言系统 | 数字会议控制主机 | 台 | 1 | 中国 |
| 7 |  | 桌面型有线CAT5主席单元 | 台 | 1 | 中国 |
| 8 |  | 桌面型有线CAT5代表单元 | 台 | 10 | 中国 |
| 9 |  | 调音台 | 台 | 1 | 中国 |
| 10 |  | 数字会议一体化多功能系统V1.0 | 套 | 1 | 中国 |
| 11 |  | 8路电源管理时序器 | 台 | 1 | 中国 |
| 12 |  | 无线全向麦克风 | 台 | 3 | 中国 |
| 13 | 智能控制及视频切换管理系统 | 智能中控主机 | 台 | 1 | 中国 |
| 14 |  | IPAD控制端 | 台 | 1 | 中国 |
| 15 |  | CVS-IOS客户端软件[简称：IOS客户端软件]V1.3 | 套 | 1 | 中国 |
| 16 |  | 系统编程 | 套 | 1 | 中国 |
| 17 |  | 视频切换器 | 套 | 1 | 中国 |
| 18 |  | 机柜 | 台 | 1 | 中国 |
| 19 | 安装培训售后服务 | 安装调试 | 套 | 1 | 中国 |
| 20 |  | 辅材 | 套 | 1 | 中国 |

## 二、技术需求

| 序号 | 内容 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务需求 | 随着信息科技日新月异的发展，壮大，传统的会议室太过单一，为了便于企业内部的日常运作与管理，现在很多企业与机构都开始打造信息化无纸化智能协作会议室，而一个标准的无纸化会议室需要满足多种需求，比如说：日常会议的召开、进行会议决策、远程视频会议、视频观看、表决、电子白板、内容上传下放、U盘读取、内容批注保存、会议纪要、会议议程管理、签到、评级、工作报告等功能。 |
|  | 技术需求 | ◆无纸化智能协作系统 无纸化会议系统是基于局域网、专网或移动互联网的智能会议交互系统，运用通讯技术、音频技术、视频技术、软件技术，通过文件的电子交换实现会议的无纸化。其特征是：文件传输网络化，文件显示电子化，文件编辑智能化，文件输入输出可控化。核心功能主要是实现会议签到、人名导位、文件分发和上传、文件同步演示、投票表决，手写批注、呼叫服务、语音字幕显示，远程视频会等功能。已实现windows、IOS、Android跨系统平台交互应用。 支持会前准备，添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、会中控制（支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板）、会后保存功能； 支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密，超级管理员有管理所有会议的权限； 主机服务器和终端直接通信不需要第三方通信转接，无纸化设备间通信可以跨网段运行； 支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。可以播放4K高清视屏视屏帧率达到25帧，延时小于0.3ms； ◆全数字会议发言系统 数字化的会议系统，在同一根电缆上实现多路同时发言，多路同时投票、表决等功能。它对于所有类型的会议都提供灵活的管理，具有多功能、高音质、数据传送保密等优点，可以对会议的全过程实行全面的控制智能型会议系统由会议系统主机、会议主席发言单元、会议代表发言单元、会议管理软件等组成。同时还有专业跟踪摄像机，能够自动实时跟踪讲话坐席。 广视角高对比度128*64 OLED提供签到结果，投票结果，音量大小，话筒状态等信息清晰显示 ，支持中英文显示 ，具有电容触摸按键，无机械按键声，防水耐用，容易清洁 主席具备优先权功能，可以关闭所有正在发言代表单元 ，主席单元具有发起签到，结束签到功能 ， 支持三种投票表决方式： a)表决方式：赞成/弃权/反对 b)选举方式/调查方式：1/2/3/4/5 c)响应方式/评议方式：--、-、0、+、++ ◆智能控制及视频切换管理系统 将众多设备的操作控制通过中央控制系统来完成，对一些复杂设备的预先调试好状态并存储起来，用户使用时只需操作具有直观的全中文化界面的触摸屏，便能完成对整个系统绝大部分功能的操作。 中央控制系统的核心是中央控制主机，依靠其来完成控制命令综合处理，接受用户发来的指令，控制整系统个周边设备进行相应工作；控制系统与用户的交互，用户操作指令的发布依靠无线彩色触摸屏来完成； 为使设备的开关更为简便，同时采用自动化的手段来保护设备，避免操作员的误操作，设计配置电源控制器； 在室内有众多的灯光，对其进行统一控制也是中央控制系统需要解决的问题，同时窗帘的开启等等功能的实现。 能够轻易的控制会场音量—数字音频处理器进行控制； 对大屏幕显示墙、图像处理器、混合矩阵、DVD、录播一体机等设备进行无缝结合。 在整个硬件基础构成的前提下，便根据使用需要及实际设备的情况进行控制程序的编写，程序为全中文界面，在能够保证的范围内可根据用户的要求编写个性化的控制程序。 系统主机至少具备ARM Cortex-A9架构CPU，512M DDR内存，4G Flash闪存，采用1200MHz主频的64位内嵌式处理器 中央控制系统功能特点： 1. 操作简单、人性化、智能化； 2. 整个系统可靠性高； 3. 尽量多的体现出各种设备的卓越功能，让所有设备工作在最佳状态，发挥设备的最大功效； 4. 为完善操作人员的系统工作，要求能够实现计算机网路控制功能，完成远端监视、远端同步控制、远端维护等等功能； 5. 能够提供所有音视频播放设备的基本遥控功能控制DVD、录播一体机进行播放、录制、点播等功能； 6. 能够控制大屏幕显示系统、图像处理器，进行开/关机、输入切换等功能， 7. 能够控制混合矩阵所有信号所有输入输出自动切换控制功能8. 能够提供高清晰摄像机的上下、左右、变聚焦功能等控制功能； 9. 提供低压继电器及低压电源供应，即设备电源控制； 10. 能够控制房间的灯光开关控制和亮度调节，并可预置多种场景灯光模式的调光系统，可提供多个独立的调光回路； 11. 能够提供多路幕布窗帘的触控环境模式的控制； 12. 能提供各种会议模式的编程预设，实现会议系统间的联动整合，为用户提供更个性化的单键操作切换模式； 13. 系统能够提供备用的RS-232/485控制接口、红外或其它控制接口； 移动触摸屏控制界面 |
|  | 系统需求 | 系统设计要长远考虑、全面规划，并应遵循以下原则： 先进性原则：系统中尽可能采用当前较为先进的技术和设备，保证系统能在较长的时间内保持其先进性。 可靠性原则：系统中采用的设备和技术均经过实用验证，以确保其可靠性。 可扩展原则：系统硬件、软件尽可能考虑到为今后扩容改造和系统升级，预留一定的接口，采用兼容性强的设备。 实用性原则：系统和设备的选型充分考虑实际应用的需要，力求简捷实用，尽可能减少投资。 安全性原则：信息安全是关系到国家安全的头等大事，安全保密是涉密信息系统得以生存和有效使用的基础和关键。 |