| 序号 | 名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口双面立牌 | - 规格：2300*668*175mm。 - 镀锌板烤漆字，局部亚克力丝印。 - 接LED光源。 - 底部做混凝土基础。 - 镂雕内发光工艺必须满胶（耐候胶）,确保整体导视牌防水等级IP45以上。 - 表面喷涂无可裸视裂缝,颜色均匀，无流痕、刮痕、露底等缺陷。 - 丝印油墨饱满，无断线、重影、露底等缺陷。 - 底板紧固采用镀镣化学拉爆螺栓。 - 主龙骨焊接位须做防腐防锈处理。 - 其他未注材料及工艺均应满足导视牌使用寿命（＞5年）的要求。 - 出入口双面立牌具体的字体样式、字体内容和颜色在正式制作前须经甲方确认。 | 套 | 6 |  |
| 2 | 道路多页立牌 | - 规格：2500*1600*1600mm。 - 镀锌板烤漆字，局部亚克力丝印。 - 底部做混凝土基础。 - 表面喷涂无可裸视裂缝，颜色均匀无流痕、 刮痕、露底等缺陷。 - 丝印油墨饱满，无断线、重影、露底等缺陷。 - 底板紧固采用镀镣化学拉爆螺栓。 - 所有焊接位须做防腐防锈处理。 - 其他未注材料及工艺均应满足导视牌使用寿命 （＞5年）的要求。 - 道路多页立牌具体的字体样式、字体内容和颜色在正式制作前须经甲方确认。 | 套 | 10 |  |
| 3 | 地面网格线 | - 规格：3100*5000mm一处，3000*5000mm两处。 - 材料：热熔材料+玻璃珠。 - 颜色：正式制作前须经甲方确认。 - 夜间可反光。 - 位置：按甲方指定位置标注。 - 制作标准：地面网格线制作标须符合《道路交通标志和标线》(GB5768—2009)的要求 | 套 | 3 |  |
| 4 | 外立面灯箱 | - 规格：1500*4500*230mm。 - 镀锌钢架+不锈钢烤漆+刀刮布UV。 - 内接LED发光模组。 - 表面喷涂无可裸视裂缝，颜色均匀无流痕、 刮痕、露底等缺陷。 - UV打印油墨饱满，无断线、重影、露底等缺陷。 - 所有焊接位须做防腐防锈处理。 - 灯箱内部防水等级IP45。 - 其他未注材料及工艺均应满足导视牌使用寿命（＞3年）的要求。 - 外立面灯箱具体的字体样式、字体内容和颜色在正式制作前须经甲方确认。 | 套 | 1 |  |