ICU二区、EICU重症监护系统调研需求书

经过初步需求调研，我院需紧急建设重症床位分布如下：

1、急诊全科风湿病区（位置：急诊楼二楼病房）待新建26张ICU床位

2、急诊一楼待新建13张ICU床位

3、EICU病区（位置：急诊二楼EICU病房）共6张ICU床位

共45张床位ICU床位

（一）需求确认明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山大学附属第七医院ICU二区、EICU重症监护系统项目 | 1 | 套 |  | 不接受进口产品 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症软件 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 2 | 探视软件 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 3 | 大屏机顶盒 | 6 | 台 | 不接受进口产品 |
| 4 | 心电显示大屏 | 6 | 台 | 不接受进口产品 |
| 5 | 移动查房车 | 25 | 套 | 不接受进口产品 |
| 6 | 数据采集套件 | 50 | 套 | 不接受进口产品 |
| 7 | 探视系统 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |

（二）技术需求

1.系统功能要求

| 功能模块 | 序号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.信息系统集成 | 1.1 | 与HIS系统无缝集成，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息；（药品、用户等） |
|  | 1.2 | 与LIS系统无缝集成，呈现患者所有检验结果数据； |
|  | 1.3 | 提供多种方式与PACS系统集成，呈现患者所有影像检查结果； |
|  | 1.4 | ▲能够和现有ICU重症系统实现无缝对接，数据共享；（提供承诺函） |
| 2.数据采集模块 | 2.1 | 设备信息集成，支持接入主流厂商的监护设备，呼吸机，CRRT等。 |
|  | 2.2 | 自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。 |
|  | 2.3 | 提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口等多种数据采集方式。 |
|  | 2.4 | 支持采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、中心静脉平均压、潮气等。 |
|  | 2.5 | 采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现，出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。 |
|  | 2.6 | 可通过系统将连网的设备自动采集的数据与某一患者进行绑定，实现监测数据的自动采集和集成。 |
| 3.护理模块 | 3.1 | 具备出入科等床位提示和管理功能。支持出入院基本登记和基本资料录入。 |
|  | 3.2 | 提供各类核查单：ICU患者每日核查、入科／入院核查单、出科／出院核查单、死亡核查单、手术、检查患者护理评估及交接核查单。 |
|  | 3.3 | 能够自动生成护理计划，并可对护理计划改进，能够根据护理诊断自动生成目标、措施、行为，并能够自动导入床旁护理执行端。 |
|  | 3.4 | 根据专科患者常见症状和护理目标配置相应的护理计划。 |
|  | 3.5 | 具备医嘱自动集成：通过数据接口形式自动集成同步HIS中的医嘱信息，包括医嘱的名称、规格、频次、剂量等信息。 |
|  | 3.6 | 支持医嘱筛选和查看：可以按照日期、医嘱类型、执行状态进行过滤筛选医嘱进行查看。 |
|  | 3.7 | 可根据医嘱类别分别进行医嘱执行的管理，例如微泵、静推、点滴、胃肠、其他的执行。详细记录医嘱的执行过程，包括开始时间、完成时间、入量、滴速、流速等。 |
|  | 3.8 | ▲可通过甘特图的方式，显示药物执行过程的泵速变化、暂停、快推和结束全过程。（提供截图） |
|  | 3.9 | 电子化ICU各类常用护理记录单，记录单上的患者生命体征数据可实时自动采集，对于无法提供数据接口的设备可以采取手工输入，表单可汇总和打印。 |
|  | 3.10 | 电子化ICU各类常用护理评估单，ICU常用护理评估项包括皮肤、镇静、GCS、CPOT、跌倒评估、压疮评估等； |
|  | 3.11 | 系统可评估患者皮肤、压疮等护理状况，支持评估参数自动提取、自动计算功能并提供多次评分趋势图； |
|  | 3.12 | 提供以点选方式录入主观的观察数据，用户可自定义观察项模板，可根据专科化需求对观察项模板进行编辑、修改和删除。 |
|  | 3.13 | 可以针对不同患者不同病情设置个性化的观察参数。 |
|  | 3.14 | 支持设备数据阈值的设置，当设备采集的数据出现异常时，系统会对异常数据进行颜色标示，以提醒医护人员。 |
|  | 3.15 | 对于护士重复书写的出入院评估、护理措施、病情记录和交班报告等文字段落，系统提供模块化模板供用户使用，减少书写时间，规范文书格式；用户可自定义、修改、删减和保存记录模板。 |
|  | 3.16 | 支持在关键词上用点选的方式快速录入护理措施等内容，减轻护士的文字书写量；支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符的快速录入。 |
|  | 3.17 | 支持根据班次查看病情记录，按照记录时间进行排序。 |
|  | 3.18 | 出入量自动记录和计算，并自动完成补液平衡计算。 |
|  | 3.19 | 可以按照时间段或12/24 小时模式查询出入量信息。 |
|  | 3.20 | 对患者的各种导管进行管理，系统能够提供患者每次插管时间、重置及拔管时间，导管的类型和规格。 |
|  | 3.21 | 支持多类型导管维护包括经口气管插管、经鼻气管插管、导尿管等。 |
|  | 3.22 | 能提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管等医疗质量相关性数据录入。 |
|  | 3.23 | 全自动生成特护单，实现特护单上医嘱执行信息、生命体征数据、观察监测信息、出入量信息、护理措施记录等信息的自动采集、模板化记录。 |
|  | 3.24 | 特护单格式支持根据护理部或科室要求定制，支持彩色图形或趋势图的制作，支持特护单内容打印预览与打印。 |
|  | 3.25 | 具备特护单归档功能，归档后的文书在授权用户（如护士长）进行解除归档操作后方可更新，防止特护单数据的随意修改，保证文书记录的一致性。 |
| 4.医生模块 | 4.1 | 支持界面显示信息按照科室特性进行配置。 |
|  | 4.2 | 支持用柱状图的形式来展现科室患者的出入液平衡情况，显示患者在一天内的所有药疗医嘱执行的情况。 |
|  | 4.3 | 支持在同一界面显示出入量项目类型每天，周，月数据。 |
|  | 4.4 | 提供曲线显示患者体温及生命体征数据、抗生素使用情况等变化趋势图； |
|  | 4.5 | 系统可提供白细胞、红细胞等检验项目值的动态变化趋势，医护人员可根据自己需要选择某一项检验参数进行查看。 |
|  | 4.6 | 能够对医护人员关注的化验指标进行管理，支持显示关注指标的最新值和变化趋势,可配置参数模板。 |
|  | 4.7 | 以病人为中心的所有设备临床数据，临床医生可以简单配置，即可完成数据的自由组合分析，无需工程师现场修改软件。 |
|  | 4.8 | 展现的方式灵活，包括曲线图、柱状图、甘特图、表格等可提供对循环、呼吸、肝、肾、神经系统的综合数据分析。 |
|  | 4.9 | 可实现趋势图和表格在同一时间轴的上下对比显示。 |
|  | 4.10 | ▲可通过鼠标左右拖动实现超屏宽时间段趋势图、趋势表在时间轴上的前后移动。（提供截图） |
|  | 4.11 | 系统可以自动地计算评分，并且通过趋势图直观易懂的展现计算过程和定位选定的参数值，让医生一目了然地审核评分。 |
|  | 4.12 | 支持评分结果的趋势变化曲线显示。支持的评分包括：APACHEII、SOFA、GCS等科室要求的各类评分。 |
| 5.统计指标 | 5.1 | 重症医学专业医疗质量控制15项指标：1） ICU患者收治率和ICU患者收治床日率；2） 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）；3） 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率；4） 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率；5） ICU抗菌药物治疗前病原学送检率；6） ICU深静脉血栓（DVT）预防率；7） ICU患者预计病死率；8） ICU患者标化病死指数；9） ICU非计划气管插管拔管率；10） ICU气管插管拔管后48h内再插管率；11） 非计划转入ICU率；12） 转出ICU后48h内重返率；13） ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率；14） ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率；15） ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 |
|  | 5.2 | 重症医学（ICU）科室细化质量监测指标：1) 科室床位设置数；2) 工作人员与病人数；3) 入住ICU总例数；4) 每名患者平均住院日；5) 使用机械通气总人次、总天数、呼吸机相关性肺炎例数；6) 静脉导管所致原发血源性感染总例数；7) 使用血液过滤总人次、总时间、血液过滤所致血源性系感染例数；8) 误拔管总人次、再插管总人次；9) 压力伤发生总人次；10) APACHE II评分总例数； |

2.探视软件系统功能要求：

| 功能模块 | 序号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - 平台管理 | 1.1 | ICU探视系统平台统一管控，支持管理终端、管理端等设备的集中认证，保证设备连接准确 |
| - 设备管理 | 2.1 | 设备管理中心：所有病床、探视分机管理 |
| - 通话记录管理 | 3.1 | 通话记录管理：护士端、探视端、病床端，3端之间互相视频通话的记录进行统一管理 |
| - 录像回放 | 4.1 | ▲支持录像回放，录像回放展示的是该科室所有病床端呼救时的录像；护士端登录则会根据其科室展示相应科室的病床的录像，录像视频命名规则：姓名 床号年月日时分秒，须提供软件截图证明及加盖制造商公章 |
| 5.支持病人信息管理 | 5.1 | 支持对接医院信息系统获取病人信息，支持新建手动编辑病人信息 |
| 6.科室和用户管理 | 6.1 | 可新增、编辑、删除科室及用户信息 |
| 7.病人信息管理 | 7.1 | 可新增、编辑、删除病人信息，可对接HIS、EMR系统 |
| 8. 权限管理 | 8.1 | 新增、编辑、删除角色，系统的功能操作权限限制，可查看、操作的科室资源限制，须提供软件截图证明及加盖制造商公章 |

（三）硬件要求

| 硬件名称 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 大屏机顶盒 | 1.微型迷你工控主机，双核处理器，内存≥4G，机身存储≥64G 2.支持HDMI.VGA.WIFI，智控散热风扇 |
| 48寸心电显示大屏 | 1.LED显示屏，屏幕尺寸≥48英寸，支持720p高清 2.支持HDMI,USB 2.0, 支持光纤音频输出 |
| 床旁推车 | 1.处理器：≥Intelcore i5 7代-12代（Intel Skylake-U 系列处理器），≥8GB DDR4，≥128G固态硬盘 2.显示屏：≥21.5英寸TFT液晶显示器，分辨率≥1920x1080 3.电池：内嵌式锂离子电池（282WH) 4.整体材质：采用铝合金，钢材料，改性工程塑胶 5.升降方式：采用超静音医用电推杆，适合不同场合的超低分贝噪音,一体机支架独立升降 6.升降范围：台面升降高度可调节范围795mm-1145mm,行程≥350mm 支架独立升降行程≥150mm 7.脚轮：双面超静音医用≥4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质 8.推车整机重量：≤23Kg 9.升降系统：整体升降≥60CM高度，包括显示器单独升降13CM,符合人体工程学 |
| 数据采集套件 | 采集呼吸机、CRRT、血气机等设备使用 |
| 支臂固定辅助 | 床位支臂固定装置，可支持定制 |
| 探视系统支臂 | 支臂： 1.负载：≤0.5-4KG 2.主体材质：铝合金 3.臂长：≥1094mm 4.延长臂：左右摆动≤180度 5.升降臂：左右旋转≤370度 6.升降幅度：上5° 下55°，升降387mm 7.拉手转动：365度转动 8.平板倾仰角：上30°，下90° 9.平板安装孔位：≤75*75mm、≤100*100mm 10.布线槽：全隐藏式（铝合金） 11.安装方式：壁挂式 12.净重：≤5KG |
| 探视一体机(探视间) | 1.触摸探视一体机，采用1080P高清视频，安装在探视间使用。 2.CPU：≥4核1.6G 3.RAM：≥4GB 4.内存：≥16GB 5.操作系统：Android 6.触摸屏：10点电容触摸屏 7.显示屏尺寸：≤32英寸 8.显示屏分辩率：≥1920X1080 9.对比度：≥800 10.亮度：≥250cdm2 11.网络接口：100M/1000M自适应RJ45接口 12.WIFI：802.11b/g/n/ac,2.4G/5G 13.蓝牙：4.0 14.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 15.视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大4K 16.音频格式：MP3/WMA/AAC etc. 17.图片格式：jpeg 18.工作电压：DC12V~24V 19.POE供电：支持POE IEEE802.3at标准 20.耳机：3.5mm立体声耳机输出带麦克风输入 21.喇叭：2*1.5W 22.功耗：<30W 23.对讲方式：免提全双工对讲 24.工作湿度：10%~90% |
| 探视平板 | 1.采用≥15.6英寸触摸显示屏，含普通手持，1080P高清视频，安装在病床上使用。 2.CPU：≥4核1.6G 3.RAM：≥6GB 4.内存：≥16GB 5.操作系统：Android 6.触摸屏：10点电容触摸屏 7.可视区：≥293.76(H)x165.24(V) 8.网络接口：100M/1000M自适应RJ45接口 9.WIFI：802.11b/g/n/ac,2.4G/5G 10.工作电压：DC12V~24V 11.POE供电：支持POE IEEE802.3at标准 12.耳机：3.5mm立体声耳机输出带麦克风输入 13.壁挂：100x100标准壁挂VESA孔 14.按键：电源／音量＋／音量－ 15.喇叭：2*1.5W 16.功耗：< 20W 17.对讲方式：免提全双工对讲 18.工作湿度：10%~90% |