全院影像集成与共享平台项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院影像集成与共享平台 | 背景： 随着医疗服务需求的快速提升，医院规模的扩大，如何利用信息化手段提升医院管理的水平，优化管理流程，创新服务模式，提高工作效率，从而全面改善医疗卫生机构的服务能力和水平，成为我们面临的新的问题。医疗卫生管理对信息系统的要求越来越高，信息化建设程度直接反映着医院现代化管理水平的高低和服务能力的强弱，新医改更是将医疗卫生信息化建设确定为医疗卫生改革的重要支柱之一。 立项理由： 目前中山大学附属第七医院放射、超声、内镜、病理医技影像系统建设自成体系，各自为阵，为更好的帮助医院在涉及影像检查部分的电子病历应用等级评审相关要求，实现影像数据互联互通共享应用，助力医院做好新基建，为医生、患者提供更加专业、具有更高医疗服务价值的智慧影像生态服务平台，让医院信息化向更高层次迈进，为市民提供更高的医疗服务水平；且市民对医疗服务的要求也越来越高，建立统一的全院影像集成与共享平台及云胶片软件服务是提高医院的医疗水平和提高医疗服务水平的必要途径，也是电子病历应用等级评审的要求。 建设内容： 详见功能需求。 | 1 | 套 |

（二）具体需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 全院影像集成与共享平台功能需求： |  |  |
| 1.项目目标 | 1.1 | 统一检查出入口，以检查申请作为入口，共享影像与报告作为出口。 |
|  | 1.2 | 异构不同厂商的PACS系统和不同厂商的影像设备。影像集中存储和统一管理。同时影像的集成不仅支持集中存储的方式，还支持利用现有存储通过影像资源索引方式进行集成；影像集成支持DICOM 和 HL7 的相关标准。 |
|  | 1.3 | 影像和报告的共享，为各个影像应用提供共享服务。 全院影像集成与共享平台的整体设计架构应用设计应符合国际、国家、医疗卫生行业相关标准、规范和医院自身的发展规划，以DICOM服务为核心，DICOM标准体系为基础，通过影像集成平台对不同商厂商的PACS进行异构集成，异构集成后，并对影像进行集中存储、管理、共享。 影像集成管理可对不同厂商的PACS、设备进行管理，对影像存储进行分级分区管理，可自动归档影像，支持队列管理，影像接收服务管理可接收DICOM QR请求，C-Move等请求实时传输影像，监控管理可实时监控传输队列，存储情况等进行实时监控，日志管理对影像平台的操作进行跟踪管理，最后通过DICOM标准服务提供统一的调阅服务。 平台共享应用应当提供影像共享浏览，云胶片，云PACS等服务，影像平台需作为影像共享应用的统一出口，为电子病历，HIS，影像科室提供了统一的访问入口，统一视窗界面，统一影像处理的操作。 |
| 2.总体技术要求 | 2.1 | 满足电子病历系统功能应用水平分级评价标准。 |
|  | 2.2 | ▲系统架构具有数据层、服务层、应用层三层架构，建立1个影像集成平台、1个影像数据中心，1个影像共享平台，平台支持Oracle数据库。 |
|  | 2.3 | 将全院影像数据采集到影像共享平台，包括：放射、超声、内镜、病理、心电等影像数据，整合院内各影像系统存储孤岛并整合患者临床影像记录，提供单一入口访问。 |
|  | 2.4 | 平台建设需遵循标准化开发，软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，支持 DICOM 和 HL7 的相关标准，遵循 IHE 的相关流程、标准和规则，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业相关标准、规范和医院自身的发展规划。 |
|  | 2.5 | 通过医院信息交换互通的方法，支持各类互操作和集成标准，例如 HL7、DICOM、非 DICOM和 WADO 协议。提供信息交换互通的相关发明专利证书。 |
|  | 2.6 | 影像共享平台为各种影像应用服务提供共享服务。 |
|  | 2.7 | 平台支持国产、Oracle数据库； 平台采用国产中间件； 平台支持国产操作系统。 |
| 3.影像集成平台 | 3.1 | 影像集成平台包含了接入放射、超声、内镜、病理等PACS系统和DICOM设备，各个PACS系统将符合DICOM标准的影像通过DICOM协议发送给影像集成平台;各个PACS系统将报告使用HL7协议发送给DICOM影像集成平台。 |
|  | 3.2 | 历史数据采用专用的数据迁移工具将PACS数据直接迁入到影像集成平台。提供迁移软件著作权。 |
|  | 3.3 | 影像接入服务：接收DICOM SCU存储请求，支持多种类型的DICOM SCU存储请求，包括：CR、DR、CT、MR、NM、PET、PET-CT、XA、DSA、Ultrasound Multiframe、Ultrasound、Endoscopic、Microscopic等。支持所有标准DICOM设备（CR、DR、CT、MR、NM、PET、PET-CT、XA、DSA、Ultrasound Multiframe、Ultrasound、Endoscopic、Microscopic）。 |
|  | 3.4 | DICOM核心服务： （1）支持C-ECHO服务，用于测试DICOM设备之间的连接是否正常； （2）支持C-Find服务，用于查询DICOM设备中的影像数据； （3）支持C-Move服务，将影像数据从一台DICOM设备移动到另一台DICOM设备； （4）支持C-Storage服务，用于存储DICOM影像数据； （5）支持所有标准DICOM图像的接，支持所有标准的DICOM图像格式； （6）对图像进行归档存储，将接收到的DICOM影像数据进行归档存储，并提供查询和检索功能。 |
|  | 3.5 | 影像标准：完全遵循DICOM国内标准：包括《DICOM CP1234-Add GBK and GB2312 Character Sets for Chinese Text Encoding》《医学数字影像通信基本数据集》《医学数字影像中文封装与通信规范》《医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范》《医学数字影像通信唯一标识符规范》。提供DICOM符合性测试报告证明。 |
|  | 3.6 | - ▲非DICOM标准检查影像采集服务： - 支持非DICOM标准图像采集，支持采集各种非DICOM标准的图像，如：JPEG、PNG、BMP等； - 图像格式转换，将非DICOM标准的图像转换为DICOM标准图像； - 图像上传，将转换后的DICOM标准图像上传到影像集成平台； - 图像存储，将上传的DICOM标准图像进行存储； - 快速采集，支持对患者检查影像的快速采集； - 提供DICOM QR、WADO服务请求。 |
|  | 3.7 | ▲支持检查PDF电子报告、电子申请单归档，并提供共享调阅； |
|  | 3.7 | 放射系统异构集成 申请单集成： - 获取患者信息，从 HIS系统/平台系统获取患者的基本信息，如姓名、年龄、性别、身份证号码等； - 获取检查申请，从 HIS系统/平台系统获取检查申请信息，如检查类型、检查部位、检查时间等； - 获取电子申请单PDF，从HIS系统或平台获取检查申请单PDF。 报告集成： - 获取检查状态，从 RIS 系统获取检查状态，如检查中、检查完成、报告已出等； - 获取检查时间，从 RIS 系统获取检查时间； - 获取报告信息，从 RIS 系统获取检查报告信息，如诊断结果、建议等； - 获取报告时间，从 RIS 系统获取检查报告时间； - PDF报告集成，从RIS系统获取电子报告PDF，并将PDF存储到影像集成平台。 PACS接口： - 支持 DICOM 标准的查询和检索服务，能够查询和检索 PACS 系统中的影像数据； - 实时获取，实时从 PACS 系统获取影像数据； - 传输和归档，将获取的影像数据传输并归档到影像中心； - 定时获取，定时处理获取失败影像数据，保证检查影像数据完整归档。 数据标准： - HL7标准，遵循 HL7 标准进行数据接口设计； - Web Service 接口，支持 Web Service 接口方式进行数据交互； 数据库支持： - 支持对接Oracle数据库； - 支持对接DB2数据库； - 支持对接MySQL数据库； - 支持对接SQL Server数据库； 数据库接口： - 支持中间表，支持使用中间表进行数据转换； - 支持数据库视图，支持使用数据库视图进行数据提取； DICOM服务： - DICOM QR 服务，支持 DICOM 标准的查询和检索服务； - C-ECHO服务，用于测试 DICOM 设备之间的连接是否正常； - C-Find服务，用于查询 DICOM 设备中的影像数据； - C-Move服务，用于将影像集成平台中的影像数据发送到其他PACS系统或设备。 |
|  | 3.8 | 超声系统异构集成 申请单集成： （1）获取患者信息，从 HIS系统/平台系统获取患者的基本信息，如姓名、年龄、性别、身份证号码等； （2）获取检查申请，从 HIS系统/平台系统获取检查申请信息，如检查类型、检查部位、检查时间等； （3）获取电子申请单PDF，从HIS系统或平台获取检查申请单PDF。 报告集成： （1）获取检查状态，从超声检查系统获取检查状态，如检查中、检查完成、报告已出等； （2）获取检查时间，从超声检查系统获取检查时间； （3）获取报告信息，从超声检查系统获取检查报告信息，如诊断结果、建议等； （4）获取报告时间，从超声检查系统获取检查报告时间； （5）PDF报告集成，从超声检查系统获取电子报告PDF，并将PDF存储到影像集成平台。 图像获取： （1）支持 DICOM 标准的查询和检索服务，能够查询和检索超声检查系统中的影像数据； （2）支持FTP、HTTP、DICOM QR获取检查影像文件； （3）支持将非DICOM检查影像自动转为DICOM标准影像（如：JPG、PNG、BMP格式检查影像）； （4）实时获取，实时从 PACS 系统获取影像数据； （5）传输和归档，将获取的影像数据传输并归档到影像中心； （6）定时获取，定时处理获取失败影像数据，保证检查影像数据完整归档。 数据标准： （1）HL7标准，遵循 HL7 标准进行数据接口设计； （2）Web Service 接口，支持 Web Service 接口方式进行数据交互； 数据库支持： - 支持对接Oracle数据库； - 支持对接DB2数据库； - 支持对接MySQL数据库； - 支持对接SQL Server数据库； 数据库接口： （1）支持中间表，支持使用中间表进行数据转换； （2）支持数据库视图，支持使用数据库视图进行数据提取； DICOM服务： （1）DICOM QR 服务，支持 DICOM 标准的查询和检索服务； （2）C-ECHO服务，用于测试 DICOM 设备之间的连接是否正常； （3）C-Find服务，用于查询 DICOM 设备中的影像数据； （4）C-Move服务，用于将影像集成平台中的影像数据发送到其他PACS系统或设备。 |
|  | 3.9 | 病理系统异构集成 申请单集成： （1）获取患者信息，从 HIS系统/平台系统获取患者的基本信息，如姓名、年龄、性别、身份证号码等； （2）获取检查申请，从 HIS系统/平台系统获取检查申请信息，如检查类型、检查部位、检查时间等； （3）获取电子申请单PDF，从HIS系统或平台获取检查申请单PDF。 报告集成： （1）获取检查状态，从病理系统获取检查状态，如检查中、检查完成、报告已出等； （2）获取检查时间，从病理系统获取检查时间； （3）获取报告信息，从病理系统获取检查报告信息，如诊断结果、建议等； （4）获取报告时间，从病理系统获取检查报告时间； （5）PDF报告集成，从病理系统获取电子报告PDF，并将PDF存储到影像集成平台。 图像获取： （1）支持 DICOM 标准的查询和检索服务，能够查询和检索病理检查系统中的影像数据； （2）支持FTP、HTTP、DICOM QR获取检查影像文件； （3）支持将非DICOM检查影像自动转为DICOM标准影像（如：JPG、PNG、BMP格式检查影像）； （4）实时获取，实时从 PACS 系统获取影像数据； （5）传输和归档，将获取的影像数据传输并归档到影像中心； （6）定时获取，定时处理获取失败影像数据，保证检查影像数据完整归档。 数据标准： （1）HL7标准，遵循 HL7 标准进行数据接口设计； （2）Web Service 接口，支持 Web Service 接口方式进行数据交互； 数据库支持： - 支持对接Oracle数据库； - 支持对接DB2数据库； - 支持对接MySQL数据库； - 支持对接SQL Server数据库； 数据库接口： （1）支持中间表，支持使用中间表进行数据转换； （2）支持数据库视图，支持使用数据库视图进行数据提取； DICOM服务： （1）DICOM QR 服务，支持 DICOM 标准的查询和检索服务； （2）C-ECHO服务，用于测试 DICOM 设备之间的连接是否正常； （3）C-Find服务，用于查询 DICOM 设备中的影像数据； （4）C-Move服务，用于将影像集成平台中的影像数据发送到其他PACS系统或设备。 |
|  | 3.10 | 内镜系统异构集成 申请单集成： （1）获取患者信息，从 HIS系统/平台系统获取患者的基本信息，如姓名、年龄、性别、身份证号码等； （2）获取检查申请，从 HIS系统/平台系统获取检查申请信息，如检查类型、检查部位、检查时间等； （3）获取电子申请单PDF，从HIS系统或平台获取检查申请单PDF。 报告集成： （1）获取检查状态，从内镜检查系统获取检查状态，如检查中、检查完成、报告已出等； （2）获取检查时间，从内镜检查系统获取检查时间； （3）获取报告信息，从内镜检查系统获取检查报告信息，如诊断结果、建议等； （4）获取报告时间，从内镜检查系统获取检查报告时间； （5）PDF报告集成，从内镜检查系统获取电子报告PDF，并将PDF存储到影像集成平台。 图像获取： （1）支持 DICOM 标准的查询和检索服务，能够查询和检索内镜检查系统中的影像数据； （2）支持FTP、HTTP、DICOM QR获取检查影像文件； （3）支持将非DICOM检查影像自动转为DICOM标准影像（如：JPG、PNG、BMP格式检查影像）； （4）实时获取，实时从 PACS 系统获取影像数据； （5）传输和归档，将获取的影像数据传输并归档到影像中心； （6）定时获取，定时处理获取失败影像数据，保证检查影像数据完整归档。 数据标准： （1）HL7标准，遵循 HL7 标准进行数据接口设计； （2）Web Service 接口，支持 Web Service 接口方式进行数据交互。 数据库支持： - 支持对接Oracle数据库； - 支持对接DB2数据库； - 支持对接MySQL数据库； - 支持对接SQL Server数据库。 数据库接口： （1）支持中间表，支持使用中间表进行数据转换； （2）支持数据库视图，支持使用数据库视图进行数据提取。 DICOM服务： （1）DICOM QR 服务，支持 DICOM 标准的查询和检索服务； （2）C-ECHO服务，用于测试 DICOM 设备之间的连接是否正常； （3）C-Find服务，用于查询 DICOM 设备中的影像数据； （4）C-Move服务，用于将影像集成平台中的影像数据发送到其他PACS系统或设备。 |
|  | 3.11 | 心电系统异构集成 申请单集成： （1）获取患者信息，从 HIS系统/平台系统获取患者的基本信息，如姓名、年龄、性别、身份证号码等； （2）获取检查申请，从 HIS系统/平台系统获取检查申请信息，如检查类型、检查部位、检查时间等； （3）获取电子申请单PDF，从HIS系统或平台获取检查申请单PDF。 报告集成： （1）获取检查状态，从心电系统获取检查状态，如检查中、检查完成、报告已出等； （2）获取检查时间，从心电系统获取检查时间； （3）获取报告信息，从心电系统获取检查报告信息，如诊断结果、建议等； （4）获取报告时间，从心电系统获取检查报告时间； （5）PDF报告集成，从心电系统获取电子报告PDF，并将PDF存储到影像集成平台。 图像获取： （1）支持 DICOM 标准（影像）的查询和检索服务，能够查询和检索心电检查系统中的影像数据； （2）支持FTP、HTTP、DICOM QR获取检查影像文件； （3）支持将非DICOM检查影像自动转为DICOM标准影像（如：JPG、PNG、BMP格式检查影像）； （4）实时获取，实时从 PACS 系统获取影像数据； （5）传输和归档，将获取的影像数据传输并归档到影像中心； （6）定时获取，定时处理获取失败影像数据，保证检查影像数据完整归档。 数据标准： （1）HL7标准，遵循 HL7 标准进行数据接口设计； （2）Web Service 接口，支持 Web Service 接口方式进行数据交互。 数据库支持： - 支持对接Oracle数据库； - 支持对接DB2数据库； - 支持对接MySQL数据库； - 支持对接SQL Server数据库。 数据库接口： （1）支持中间表，支持使用中间表进行数据转换； （2）支持数据库视图，支持使用数据库视图进行数据提取。 DICOM服务： （1）DICOM QR 服务，支持 DICOM 标准的查询和检索服务； （2）C-ECHO服务，用于测试 DICOM 设备之间的连接是否正常； （3）C-Find服务，用于查询 DICOM 设备中的影像数据； （4）C-Move服务，用于将影像集成平台中的影像数据发送到其他PACS系统或设备。 |
|  | 3.12 | ▲按影像集成管理：服务分区管理，将影像按照用户使用用途进行分区管理，例如用于临床和科研的影像数据可存储在不同的服务分区中。 - 新增分区，按用户使用用途进行分区管理； - 删除分区，删除指定分区； - 修改分区，修改指定的分区信息。 |
|  | 3.13 | 影像集成管理：影像设备管理，可对不同的影像设备进行配置管理。 - 新增设备，对不同的影像设备进行配置管理，包括AE、IP地址、端口号、权限访问等信息； - 删除设备，删除指定设备； - 修改设备，修改设备信息。 |
|  | 3.14 | ▲影像集成管理：规则引擎管理，对规则进行管理，例如影像的压缩规则，影像的归档规则。 - 压缩管理，配置影像压缩规则，包括压缩格式、压缩率等参数； - 规则配置，配置影像归档规则，包括归档路径、归档格式等参数； - 队列管理，展示实时传输队列状态，包括队列长度、等待时间等信息； - 影像归档队列，管理影像归档队列，包括查看队列状态、删除、恢复队列、重置归档等操作； - 影像完整性队列，管理影像完整性校验队列，查看解决有问题的归档影像。 |
|  | 3.15 | 影像集成管理：磁盘管理，监控磁盘存储空间使用情况，在磁盘达到设定的上限预值时，可进行报警。 |
|  | 3.16 | 影像集成管理：监控管理：可对磁盘存储情况，包括总容量、已使用容量、剩余容量等信息。提供实时影像监控软件著作权证明。 |
|  | 3.17 | 影像集成管理：日志管理，记录平台运行日志、访问日志，包括操作时间、操作用户、操作内容、错误信息等。 |
|  | 3.18 | 影像集成管理：检查管理：影像检查采用列表进行管理，可查看到影像检查具体的DICOM信息；并且可按照条件进行查询。 |
|  | 3.19 | 影像集成管理：消息管理，平台对交换的消息进行管理跟踪。 |
|  | 3.20 | 影像集成管理：支持海量数据分级存储，实现三级分级存储自动迁移，提供海量数据分级存储软件著作权。 |
| 4.影像数据中心 | 4.1 | 影像数据的采集发布交换、管理、存储等功能，同时，影像中心要和医院影像信息系统进行接口管理，保证医院影像信息系统都可以与影像中心互连，实现互通互享。 |
|  | 4.2 | 提供文档注册服务：收集、管理医院PACS提交的数据元信息，记录患者检查的影像、报告等数据在数据仓库中存储的位置，以便日后检索。 |
|  | 4.3 | 文档索引查询服务：根据注册中心提供的检索条件，文档注册系统将患者的影像、报告、申请单等的信息列表（包含病人ID、PACS流水号、及图像 URI信息）返回； |
|  | 4.4 | 文档归档与管理服务：为上传影像数据中心的关键图和报告实体提供数据的归档、同步、备份等服务。 |
|  | 4.5 | 文档存储管理服务：PACS数据存储归档服务是一系列的服务，它包括：病人基本信息存储库、病人全局ID存储库、DICOM影像存储库、PACS报告存储库等数据管理存储库。 |
|  | 4.6 | 从各类系统中收集影像和数据，包括影像检查、病理数据、视频文件和 JPEG 图像等，从而为病人创建一个完成连续的数据集。 |
|  | 4.7 | ▲支持各类互操作和集成标准，例如 HL7、DICOM、非 DICOM和 WADO 协议。 |
|  | 4.8 | 通过网络或现有的 EMR/HIS 随时随地提供患者影像检查记录，并显示单一患者的全部影像检查记录及相关影像。 |
|  | 4.9 | 均衡日益增长的临床需求与在用户定义的规则下达到尽可能最低的存储成本的要求。 |
|  | 4.10 | 应用多层加密和安全措施，监控访问和安全威胁并满足严格的患者隐私法规的要求。 |
| 5.影像共享平台 | 5.1 | 影像数据存储统一归档：数据存储归档模块负责将影像患者检查信息插入PACS影像数据库，同时将影像文件进行压缩存储。 |
|  | 5.2 | 在线影像归档存储：负责将收图服务接收到的DICOM影像文件按指定的格式归档存储到在线影像目录里面。 |
|  | 5.3 | ▲影像压缩存储：负责将原始DICOM影像压缩后，进行归档存储。同时更新数据库对应的标志位。为了节省存储空间，系统可以采用JPEG的有损、无损压缩。 |
|  | 5.4 | ▲在线影像清理服务：在线影像清理服务负责监控PACS服务器在线Image存储目录，当Image所在磁盘剩余空间小于指定最小剩余存储空间时，负责将在线存储目录里面已经归档压缩过的历史图像进行删除清理，保证在线存储有足够的存储空间接收新的DICOM影像。 |
|  | 5.5 | ▲影像同步服务：将影像中心平台接收到的影像转发到影像设备或异构PACS，保证所有PACS服务器在线影像都相同，更好的保障影像文件的安全性。 |
|  | 5.6 | 影像安全管理：用户权限管理、访问权限管理、支持患者信息脱敏。 |
|  | 5.7 | 影像安全管理：统计各个科室的影像数量、所占容量、调阅频次。 |
|  | 5.8 | 影像安全管理：具有运行日志、访问日志管理。 |
|  | 5.9 | 影像报告统一调阅浏览服务：通过影像数据中心对各业务科室影像数据标准化、规范化的清洗及封装，对患者的影像信息共享发布，实现在影像中心查询调阅图像；提供统一浏览方式调阅患者检查的结果及影像。 实现对影像的传输和影像的浏览及操作功能。为了提高影像传输效率及更好与其他系统集成，影像传输不仅支持基于TCP/IP协议的DICOM服务，也支持基于Web HTTP协议的WADO服务；影像浏览及操作模块是对二维图像的平面操作集合，涉及彩色和灰度图像的操作 |
|  | 5.10 | 统一调阅浏览服务：支持图像浏览，序列浏览、窗宽\窗位调整、播放。 |
|  | 5.11 | 统一调阅浏览服务：支持影像检查列表。 |
|  | 5.12 | 统一调阅浏览服务：支持导出图像DICOM、JPG格式。 |
|  | 5.13 | 统一调阅浏览服务：支持序列同步，位移同步、窗口\窗位同步、多窗口布局。 |
|  | 5.14 | ▲统一调阅浏览服务：支持15个预设窗位。 |
|  | 5.15 | 统一调阅浏览服务：支持浏览序列、窗宽\窗位调整、预设窗宽\窗位调节、负片、平移、图像放大、放大镜。 |
|  | 5.16 | ▲统一调阅浏览服务：支持测量长度、面积、矩形、多边形、角度、Cobb角、CT值、标注、DICOM信息，支持探针，在影像视窗中点击，添加标注显示该点的相关参数，支持勾画：在视窗中拖动可任意绘制。 |
|  | 5.17 | 统一调阅浏览服务：支持影像的复原、旋转、播放。 |
|  | 5.18 | 统一调阅浏览服务：支持MPR/MIP，冠状面重建、矢状面重建、最小密度投影、最大密度投影、平均密度投影、层厚调整、MPR旋转。 |
|  | 5.19 | ▲统一调阅浏览服务：可跟踪各个检查单不同阶段的状态，并且显示操作记录：申请、登记、检查中、检查完成、审核完成的时间记录。 |
|  | 5.20 | 统一调阅浏览服务：可显示检查申请单的基本信息：姓名、性别、年龄、卡号、患者ID、住院号、门诊号、病床号、送检科室、送检医生、检查部位。 |
|  | 5.21 | 统一调阅浏览服务：可显示检查报告的信息：影像号、报告医生、审核医生、阴阳性、危急值、影像描述、影像诊断。 |
|  | 5.22 | ▲统一调阅浏览服务：可查看PDF电子申请单、PDF电子报告报告单。 |
|  | 5.23 | 平台访问用户授权管理： - 增加、删除访问用户，如：用户名、登录密码等； - 对指定的用户授权不同模块的访问权限。 |
| 云胶片软件功能需求： |  |  |
| 1.总体要求 | 1.1 | 从影像集成平台收集影像数据，包括影像检查、JPEG 图像、检查报告等，从而为病人创建一个完成连续的数据集。 |
|  | 1.2 | 支持各类互操作和集成标准，例如 HL7、DICOM、非 DICOM和 WADO 协议。 |
|  | 1.3 | 通过网络或现有的 EMR/HIS 随时随地提供患者影像检查记录，能显示单一患者的全部影像检查记录及相关影像。 |
|  | 1.4 | 均衡日益增长的临床需求与在用户定义的规则下达到尽可能最低的存储成本的要求。 |
|  | 1.5 | ▲应用多层加密和安全措施，监控访问和安全威胁并满足严格的患者隐私法规的要求。通过信息系统安全等级保护三级，提供云胶片投标产品信息系统安全等级保护备案证明（三级）。 |
|  | 1.6 | ▲产品支持信创，符合国产化要求。 |
|  | 1.7 | ▲产品符合国家医疗器械管理要求，提供云胶片相关的医疗器械注册证书。 |
| 2.云胶片数据采集服务 | 2.1 | 通过全院影像集成与共享平台实现所有不同科室的不同的医疗设备产生的影像都能顺利的存储在云胶片服务端，并且统一从云胶片服务端调用，形成云胶片统一访问入口。 |
|  | 2.2 | 支持DICOM标准无损压缩技术，大幅提升存储设备的利用率及影像的访问高效率；能与各个影像系统或数据中心无缝匹配；完全遵循DICOM国际标准及国内标准：包括《DICOM CP1234-Add GBK and GB2312 Character Sets for Chinese Text Encoding》；《WS 538-2017医学数字影像通信基本数据集》；《WS/T 544-2017医学数字影像中文封装与通信规范》；《WS/T 548-2017医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范》；《T/CHIA12-2018医学数字影像通信唯一标识符规范》，提供DICOM符合性测试报告。 |
|  | 2.3 | 支持各类互操作和集成标准：例如 DICOM、非 DICOM和 WADO 协议。 |
|  | 2.4 | 影像采集实现与全院所有的DICOM设备的对接或者影像集成平台对接，接收符合DICOM标准的DICOM影像。 |
|  | 2.5 | ▲支持DICOM核心类服务：C-ECHO、C-Find、C-Move、C-Storage，支持所有标准DICOM图像的接收。 |
| 3.云胶片运营服务管理软件 | 3.1 | 支持医院用户通过身份验证后登陆云胶片平台服务端。 |
|  | 3.2 | 软件安全控制，避免软件在未授权的条件下随机传播。 |
|  | 3.3 | 支持在线管理接口，外部接口新增、接口启用、地址更新。 |
|  | 3.4 | 支持设置报告发布短信有效时长、短信验证码有效时长、知情同意书验证时间的配置，支持用户登录方式与知情同意书模板的设置。 |
|  | 3.5 | ▲支持服务器存储的基础配置，设置云空间大小、影像报告的归档路径、归档目录下存放时长；支持服务器容量的在线监控，设置云空间自动清理安全基线、存储空间自动清理时间、云空间可用容量警戒。 |
|  | 3.6 | 支持报告影像与数据的配置，设置查看电子报告、查看影像、查看报告详情；支持文件下载配置，设置PDF下载次数、影像下载次数；支持查阅时间范围配置，设置调阅PDF时间范围、调阅影像时间范围、查看报告时间范围；支持分享功能配置，设置分享功能是否开启、分享次数、允许二次分享，支持报告延迟发布配置，设置报告延迟发布时长、报告延迟发布时长；支持报告查阅通知的配置，设置发送报告查阅短信通知、发送报告查阅微信通知。 |
|  | 3.7 | 可展示报告当日查阅人数、当日注册人数、总注册人数、新增绑定家人数、总绑定家人数、云空间使用情况、各个科室使用情况、报告查阅数量、报告查阅情况、上传图像数量、下载报告数量、下载图像数量。 |
|  | 3.8 | 支持柱状图、饼图查阅报告查阅数量、报告查询情况展示，支持按科室查询，当天、近一周、近一月、近一年快捷时间查询，支持自定义时间查询。 |
|  | 3.9 | 支持柱状图、折线面积图查看新增注册量、总注册量，支持按科室查询，当天、近一周、近一月、近一年快捷时间查询，支持自定义时间查询。 |
|  | 3.10 | 支持柱状图、折线面积图查看新增绑定数量、总注册量，支持按时间查询，当天、近一周、近一月、近一年快捷时间查询，支持自定义时间查询。 |
|  | 3.11 | 支持柱状图查看新增上传报告数量、上传图像数量，支持按科室查询，当天、近一周、近一月、近一年快捷时间查询，支持自定义时间查询。 |
|  | 3.12 | 持按患者姓名、患者ID号、申请单号、就诊卡号、患者电话、检查科室、开始时间、结束时间的多条件查询，支持登记号、患者姓名、身份证号、就诊卡号、患者电话、检查科室的数据信息查看，支持文件上传各服务器所需时间查看。 |
| 4.云胶片应用服务软件 | 4.1 | ▲支持影像和报告的统一调阅，通过影像数据中心对各业务科室影像数据标准化、规范化的清洗及封装，对患者的影像信息共享发布，实现在影像中心查询调阅图像；提供统一浏览方式调阅患者检查的结果及影像。 |
| 5.云胶片移动端软件 | 5.1 | 患者绑定医院微信公众号，跳转到云胶片系统。 |
|  | 5.2 | 患者扫描报告单上二维码、通过身份验证后跳转至云胶片系统。 |
|  | 5.3 | ▲患者可根据权限查看个人或家人报告。 |
|  | 5.4 | ▲可查看报告当前状态。 |
|  | 5.5 | 患者可根据权限下载报告。 |
|  | 5.6 | 患者分享报告，被分享的报告可在设置分享时间范围内进行查看。 |
|  | 5.7 | 患者在线查看或分享报告，文字数据、影像数据、PDF报告，可对患者姓名、年龄、住址、手机号等信息自动脱敏，保护患者隐私。 |
|  | 5.8 | 支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以翻页、滑动、跳转等多种方式浏览病人电子胶片及报告。 |
|  | 5.9 | 支持患者以微信公众号绑定方式查看报告。 |
|  | 5.10 | 支持患者以报告单二维码方式查看报告。 |
|  | 5.11 | 支持病人报告短信提醒服务，支持短信链接方式实现病人电子胶片及报告的浏览。 |
|  | 5.12 | 支持放射、超声、内镜、病理、心电等科室报告展现；支持DICOM影像浏览。 |
| 6.影像浏览软件 | 6.1 | 支持DICOM影像的移动端下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽窗位调整、定位线等功能。 |
|  | 6.2 | 在图像上长按，支持向上或向下拖动。 |
|  | 6.3 | ▲在影像视窗中点击，添加标注显示该点的相关参数。 |
|  | 6.4 | 在影像视窗中点击添加测量起点，拖动或点击添加测量结束点，显示起止点之间的长度。 |
|  | 6.5 | 在视窗中拖动添加十字线，显示十字线两线长度。 |
|  | 6.6 | 在视窗中拖动指定圆形圆心和半径，添加圆形并显示相关参数（Radius、Area、Mean、Max、Std Dev）。 |
|  | 6.7 | 在视窗中拖动指定椭圆形焦点、长轴和短轴，添加椭圆形并显示相关参数（Area、Mean、Max、Std Dev）。 |
|  | 6.8 | 在视窗中拖动设置角的第一边，停止触摸设定结束点为顶点，继续拖动设置第二边，显示两边夹角。 |
|  | 6.9 | 在视窗中拖动绘制第一条边，在视窗中拖动绘制第二条边。添加cobb角标注，显示两线中点连线与两线夹角及两线cobb角。 |
|  | 6.10 | 在视窗中拖动绘制箭头，箭头执行开始点，停止触摸结束箭头绘制，须添加箭头说明文本。 |
|  | 6.11 | ▲在视窗中拖动可任意绘制。 |
|  | 6.12 | 在影像视窗中滑动移除经过的测量标注，单次滑动仅能移除一个标注。 |
|  | 6.13 | 在图像上长按，向上、向下、向左、向右移动，即可完成窗宽/窗位调节。 |
|  | 6.14 | ▲支持预设15个预设窗宽窗位。 |
|  | 6.15 | 选择序列可以实现自动播放，播放过程中可以进行暂停，播放速度调整。 |
|  | 6.16 | 拖动帧数滑块切换播放帧数（最少1帧/秒、最多90帧/秒，默认24帧/秒）。 |
|  | 6.17 | 前往序列中的第一帧影像。 |
|  | 6.18 | 前往上一帧影像。 |
|  | 6.19 | 按照设置的播放帧数播放当前序列的影像。 |
|  | 6.20 | 前往下一帧影像。 |
|  | 6.21 | 前往序列中的最后一帧影像。 |
|  | 6.22 | 点击序列按钮切换视窗显示的影像，当前选中影像为蓝色边框。 |
|  | 6.23 | 支持提供M（ax）IP、MinIP、AvgIP、混合四种投影模式。 |
|  | 6.24 | 在影像视窗中点击、滑动，放大显示焦点附近影像。 |
|  | 6.25 | 视窗中的影像逆时针旋转90°。 |
|  | 6.26 | 视窗中的影像顺时针旋转90°。 |
|  | 6.27 | H（水平）镜像箭头。 |
|  | 6.28 | V（垂直）镜像。 |
|  | 6.29 | 支持负片功能。 |
|  | 6.30 | 重置所有对影像视窗的操作（旋转、镜像、负片、窗位、缩放、移动）。 |
|  | 6.31 | 在图像上长按，支持向上或向下拖动。 |
|  | 6.32 | 在影像视窗中点击，添加标注显示该点的相关参数。 |
|  | 6.33 | 在影像视窗中点击添加测量起点，拖动或点击添加测量结束点，显示起止点之间的长度。 |
|  | 6.34 | 在视窗中拖动添加十字线，显示十字线两线长度。 |
| 7.云胶片离线浏览软件 | 7.1 | 患者可导出自己的报告数据及影像数据。 |
|  | 7.2 | 支持导出的报告数据及影像数据离线浏览。 |
| 8.系统接口 | 8.1 | 支持与微信公众号对接，实现影像报告信息的交互。 |
|  | 8.2 | 支持与微信小程序对接，实现影像报告信息的交互。 |
|  | 8.3 | 支持与PACS系统通过HL7、DICOM协议标准接口，实现影像报告和图像消息的交互，支持系统业务内前后端通过API接口进行数据交互。 |
|  | 8.4 | 支持与短信平台的接口，实现同患者手机的短信通知。 |
|  | 8.5 | 支持与第三方CA数字证书通过CA接口交互，实现用户安全登录。 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 1.其他对接需求 | 1.1 | 项目实施要求：合同签订之日起12个月内完成。 |
| 2.对接需求 | 2.1 | 与PACS\HIS\LIS\电子病历\医院信息平台实现对接。 符合电子病历应用等级评审要求。 |
| 3.实施团队要求 | 3.1 | 项目成员不少于10人，项目负责人具有计算机相关本科学历，具有PMP证书，具有影像实施项目经验。 |
| 商务需求： |  |  |
| 4. 售后服务 | 4.1 | 项目验收通过后，中标人提供5年的免费维护服务。免费服务期内，中标人提供系统维护、使用指导等服务。 |
|  | 4.2 | 免费服务期内，中标人提供统计数据核验修正、统计指标增补与算法结果正确输出、报表推送等服务。 |
|  | 4.3 | 提供7*24小时响应服务，响应时间30分钟，在线无法处理的故障，需在2小时内赶赴现场，解决故障。 |
|  | 4.4 | 在深圳本地具有售后服务网点，提供售后服务机构证明材料。 |
| 5. 付款方式 | 5.1 | 合同签订后，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收后，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。 |