中山七院ICT基础设施项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICT基础设施项目 | 背景： 中山大学附属第七医院（深圳）二期项目，位于深圳市光明区新湖街道圳园路628号。用地面积约15.31万平方米，新建建筑面积69.98万平方米。项目力图建立超大型综合医院设计典范，采用智慧化、数字化医疗设计，代表时代前沿的“医疗航母”。同时依托中山大学科研教学优势，建设国际一流的医教研产协同发展的医学中心。本项目的信息安全建设是落实国家网络安全建设要求的重要举措。 建设内容：中山大学附属第七医院（深圳）包括二期数据中心、一期数据中心扩容、计算支撑平台建设，以及未来一期与二期同时运行需要支持的相关集成服务。 | 1 | 项 |

（二）具体需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| （一）计算资源池 |  |  |
| 1. 虚拟化计算资源 | 1.1 | 弹性云主机服务提供一种处理能力可弹性伸缩的计算服务，它的管理方式比物理服务器更简单高效。根据业务需要，支持随时创建实例、扩容磁盘或批量删除多台云服务器实例。弹性云主机是一个虚拟的计算环境，包含CPU、内存等最基础的计算组件，是呈献给每个用户的实际操作实体。独占式虚拟化计算资源池：提供一种处理能力可弹性伸缩的计算服务，支持根据业务需要，可以随时创建实例、扩容云盘或批量删除多台云服务器实例。 - 实例管理 支持通过Workbench工具登录实例； 支持批量热变配实例规格； 支持批量关闭实例释放保护； - 镜像管理 导入镜像时支持本地上传； 运维侧新增镜像格式转换功能，⽀持将VMDK格式的镜像转换为RAW 格式； - 安全组 安全组规格⽀持通过参数模板进⾏配置； 支持配置安全组的定时任务。 - 运维 支持物理机事件支持以表格格式导出； 运维侧支持配置集群宕机迁移。 - 规格要求： 授权不少于192core,支持创建不少于354 vCPU，内存不少于1404G计算资源 备注：适用于对虚拟机性能要求较高的业务场景，如高网络包收发 场景、前端服务器、数据分析、批量计算、视频编码、高性能科学和工程应用。计算内存比：1:1、1:2、1:3、1:4、1:6、1:8。 |
|  | 1.2 | 弹性云主机服务提供一种处理能力可弹性伸缩的计算服务，它的管理方式比物理服务器更简单高效。根据业务需要，支持随时创建实例、扩容磁盘或批量删除多台云服务器实例。弹性云主机是一个虚拟的计算环境，包含CPU、内存等最基础的计算组件，是呈献给每个用户的实际操作实体。 共享式虚拟化计算资源池 - 实例管理 支持通过Workbench工具登录实例； 支持批量热变配实例规格； 支持批量关闭实例释放保护； - 镜像管理 导入镜像时支持本地上传； 运维侧新增镜像格式转换功能，支持将VMDK格式的镜像转换为RAW 格式； - 安全组 安全组规格支持通过参数模板进行配置； 支持配置安全组的定时任务。 - 运维 支持物理机事件支持以表格格式导出； 运维侧支持配置集群宕机迁移。 - 规格要求： 授权不少于640core,提供不少于2320 vCPU，内存不少于4560G计算资源 - 性能要求（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 批量创建10台云主机(规格2c2g 系统盘40g )<45秒，批量删除10台云主机<5秒 - 批量创建20台云主机(规格2c2g 系统盘40g )<60秒，批量删除20台云主机<10秒 - 批量创建30台云主机(规格2c2g 系统盘40g ) <80秒，批量删除30台云主机<15秒 - 批量创建100台云主机(规格2c2g 系统盘40g )成功<3分钟,批量删除100台云主机<30秒 备注：适用于对虚拟机性能要求不⾼的业务场景，如中小型网站站和Web应用程序、开发环境、构建服务器、代码存储库、微服务、测试和暂存环境、轻量级数据库、轻量级企业应⽤和综合应用服务。 计算内存比：1:1、1:2、1:3、1:4、1:6、1:8。 |
| 2. 存储资源池 | 2.1 | 对象存储资源：对象存储是云定义存储的分布式文件系统，支持部署对象存储，提供的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务，对象存储可用于图片、音视频、日志等海量文件的存储。 - 纠删码EC是对象存储的⼀种数据存储模式。相比三副本技术⽽⾔，EC 模式能够以更⼩的数据冗余度获得更⾼的数据可靠性。支持镜像回源； - 支持将用户数据切片，按照⼀定规则，离散存储在分布式文件件系统中，并且用户数据和数据索引分离存储。 - 针对存储的图片文件，用户可以直接使⽤⼀个或多个参数处理图⽚，也可以将多个参数封装在⼀个样式中批量处理图片，例如添加图片水印、格式转换等。 - 支持对容灾Bucket进⾏计量。 - 支持生命周期规则，定期自动将过期的对象删除。支持针对同一个桶内的不同对象，按照对象名称的前缀和对象标签来匹配生命周期规则。（需提供所投产品要求提供三方权威测试机构盖章报告） - 支持WORM特性，支持在控制台针对bucket设置合规保留策略，允许用户不可删除，不可修改方式保存和使用数据。支持提供强合规保留策略，对象的过期时间到期之前，包括根账号在内的任何用户都无法直接删除对象和策略。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 规格要求： 授权不少于864TB物理容量，提供不少于 350TB可用容量 |
|  | 2.2 | 块存储服务是云定义存储的分布式文件系统，支持部署块存储，是为云服务器提供的低时延、持久性、高可靠的块级随机存储服务。 - 云盘创建后，将云盘挂载到虚拟机实例，为虚拟机实例提供存储空间。使用云盘存储数据前，需要格式化云盘。 - 通过创建存储集，用户可以按照业务类型等维度对块存储集群进行划分并绑定相应块集群到存储集的不同分区，实现不同业务之间块存储集群的隔离。 - 自动快照策略适⽤于系统盘和数据盘，可以周期性地为云盘创建快照。合理利用自动快照策略能提高数据安全和操作容错率。 - 规格要求： 授权不少于864TB物理容量，提供不少于330TB可用容量 - 性能要求： 支持计算和块存储的协同优化设计，在计算节点服务器配置近端SSD预读缓存硬盘，部分热点数据的读取直接在计算节点本地命中和完成，提升优化混闪集群的读性能（需提供所投产品要求提供三方权威测试机构盖章报告） |
| 3.网络管理资源 | 3.1 | 虚拟网络服务：虚拟网络服务支持用户创建专有网络，包括私有网段、路由器、交换机，专有网络之间逻辑上隔离，并支持连接到互联网、本地数据中心或其他专有网络。 - 安全可靠：每个专有网络都有一个独立的隧道号，一个隧道号对应着一个虚拟化网络 - 灵活可控：用户可以通过安全组规则、访问控制白名单等方式灵活地控制访问专有网络内资源的出入流量。 - VPC路由表可绑定子网，同一个VPC的每个子网拥有独立的路由表。在单机房大VPC场景，可实现同VPC不同的业务子网引流到云防火墙墙上按需做细粒度安全防护。在多机房容灾场景，网络中同一个VPC在不同机房的子网可以设置不同的出口，实现主备机房的就近访问。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 规格要求： 支持对于不少于832 core的计算资源进行网络隔离 |
|  | 3.2 | 负载均衡服务：将访问流量根据转发策略分发到后端多台云服务器的流量分发控制服务，提供4层（TCP/UDP协议）/7层（HTTP/HTTPS）协议的监听、监控检查、会话保持，7层基于域名/URL转发等功能。 - 功能要求 负载均衡支持配置多种实例规格，不同规格的实例限定了最大并发连接数、每秒最大新建连接数、每秒最大查询请求数。可以在线变更实例规格。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 2.规格要求： 四层吞吐不少于40Gbps，七层吞吐不少于10Gbps |
|  | 3.3 | 高速通道：提供云下自建数据中心IDC与云上专有网络VPC之间的私网高速通信，提供专有网络互连能力，通过创建对等连接，在两个专有网络VPC之间搭建内网通信通道 |
| - 中间件服务 | 4.1 | 容器服务是一种高性能可伸缩的容器管理服务，支持企业级Kubernetes容器化应用的生命周期管理。容器服务简化集群的搭建和扩容等运维工作，整合阿里云虚拟化、存储、网络和安全能力，打造云端最佳的 Kubernetes 容器化应用运行环境。支持服务级别的亲和性策略和横向扩展； - 支持跨可用区高可用和灾难恢复； - 支持集群和应用管理的OpenAPI，轻松对接持续集成和私有部署系统； - 应用管理：支持灰度发布，支持蓝绿发布。支持应用监控，应用弹性伸缩。 - 容器集群诊断提供一键故障诊断能力，可辅助定位集群中出现的问题，提供Pod诊断和节点诊断。可收集节点和Pod信息并识别其中的异常，然后根据识别到的异常进行深入的异常诊断，给出诊断结果，诊断结果包含：已检查项、异常根因，待处理问题及其处置文档（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 服务网络（Service）选择负载均衡类型轮询算法为加权轮询时，可根据PoD在worker节点分布的密度，自动计算加权值，密度越高权值越高，以此更合理的分配业务流量，提升系统吞吐（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 规格要求： 支持不少于500core部署服务 |
|  | 4.2 | 容器镜像服务：面向容器镜像、Helm Chart等符合OCI标准的云原生制品安全托管及高效分发平台。支持便捷的容器镜像权限管理、容器镜像同步分发、内容加签保障等能力，便于客户进行容器镜像全生命周期管理。容器镜像服务简化了Registry的搭建及运维工作，并联合容器服务等云产品，帮助企业降低交付复杂度，打造云原生应用一站式解决方案。支持企业级容器镜像、Helm Chart、Operator 等符合OCI标准制品的安全托管及生命周期管理。支持多 Region 同步、跨云同步等高效分发场景。 - 规格要求： 支持1千个命名空间，10万个仓库配额，支撑 500 节点以内并发拉取规模。 |
|  | 4.3 | API网关：API网关提供完整的API托管服务，覆盖设计、开发、测试、发布、运维监测、安全管控、下线等API各个生命周期阶段。API 网关是围绕企业服务集成、接口托管和能力开放打造的稳定、可靠、可拓展的平台。通过平台快速实现新旧业务系统集成，以标准API的形式将系统服务开放出来，供各方使用；帮助企业轻松管理不同规模的API，提升研发协作效率；通过API网关简单安全地实现成熟业务的能力开放与共享。 - 服务集成：支持对接注册中⼼实现服务发现和填写固定地址两种方式接入服务。 - 接口管理：提供了对服务接口生命周期的管理能⼒，包括创建、编辑、维护、调试、下线等。 - 网关路由：通过配置网关路由允许将服务公开给使用网关的客户端应用。 - 插件管理：提供多种系统插件，可实现重定向、设置请求头、重试、参数路由等功能。 - 流量控制：提供流量控制功能。限制流入的请求数，让服务免受冲击。 - 网关日志：提供请求日志查询功能。每条记录会显示调用时间、请求方法、请求URI、请求来源IP、返回 码、耗时、请求响应数据等信息。 - 认证授权：提供客户端身份认证与接口授权功能。客户端身份认证支持Basic、JWT等多种方式。 - 网关级联：提供了⼀种多个网关之间协作 |
|  | 4.4 | 可观测监控平台：云原生指标监控平台，完整兼容 Prometheus 开源生态，提供一站式指标观测平台，满足业务自定义监控 / 应用组件监控 / 云服务监控 / 容器监控 / 系统监控等场景的监控、告警需求。提供服务发现、指标采集、大盘展示、Agent水平扩容等能力，同时支持⾃定义可视化大盘、为容器指标创建告警等功能。 - 服务发现 支持使用CRD ServiceMonitor的方式满足用户户自定义服务发现的采集需求。通过使⽤ServiceMonitor，用户可以自行定义Pod发现的Namespace范围以及通过MatchLabel来选择监听Service。 支持通过识别集群Pod的Annotations配置，⾃动发现需要采集指标的Pod。 - 容器集群Metrics采集 兼容标准Prometheus监控的数据采集能力，支持容器Node、GPU、KubeState等数据采集。 支持查看Targets采集的Metrics指标信息。 - Grafana大盘展示 默认支持K8s DaemonSet、K8s State、K8s StatefulSet、Kubernetes容器副本、Kubernetes概览、Kubernetes部署、Node Summary、Node TopN、Physical Resources、Pod TopN、Prometheus 主机详情等大盘。监控通过Grafana大盘展示监控数据。 - Prometheus Agent安装及水平伸缩（HPA） 支持通过Helm2和Helm3⽅式安装Prometheus Agent，同时支持对基于持久化的关键状态的采集器Agent自动扩容。 - 可视化中心（自定义仪表盘） 支持快速创建可视化分析仪表盘，使用PromQL表达式定义集群数据，可选折线图、面积图、柱状图、条状图、饼图、翻牌器、仪表盘等类型图表，自定义图表样式，托拉拽图表大⼩，实时洞察系统运行状态，可视化分析运营发展趋势。同时仪表盘支持过滤、自动刷新、分组、导入导出等功能。 |
| 5. 日志管理服务 | 5.1 | 日志管理：日志存储服务是云原生观测与分析平台，为Log、Metric、Trace等数据提供大规模、低成本、实时的平台化服务。日志服务一站式提供数据采集、加工、查询与分析、可视化、告警、消费与投递等功能，全面提升您在研发、运维、运营、安全等场景的数字化能力。 日志服务提供如下功能： - 数据采集：支持Log、Metric、Trace等数据类型，并支持50多种数据源，包括服务器与应用、物联网设备、移动端、开源软件、标准协议等。 - 查询与分析：支持PB级数据实时查询与分析，提供10多种查询运算符、10多种机器学习函数、100多个SQL函数，并支持Scheduled SQL和SQL独享版。 - 数据加工：提供200多个内置函数、400多个正则表达式、灵活的自定义函数，实现过滤、分裂、转换、富化、复制等效果，满足数据分派、规整、融合等场景。 - 可视化：支持查询与分析结果可视化，提供10多种统计图表，包括表格、线图、柱状图、地图等，并支持基于统计图表自定义仪表盘（支持外嵌与下钻分析）。 - 告警：基于查询分析功能的告警服务，当查询结果满足告警条件时，根据预先配置的告警任务发送实时告警。 - 规格要求： 授权不少于192core,提供不少于440TB可用容量 |
| 6. 备份管理软件 | 6.1 | 备份管理平台是云备份和恢复管理中心，提供对客户业务数据云外异地备份和恢复能力，支持常规恢复和云重建恢复场景云产品监控： 定时检查云产品机房间同步状态、各机房业务状态和同步延迟时间，并通过容灾⼤屏实时监 控双机房容灾情况。 - 容灾演练： 提供可自定义的云产品热切换功能，满足用户例⾏的容灾演练需求。 机房级故障恢复：处理机房级故障，包括主机房断电、备机房断电、主机房⽹络孤岛、备机房网络孤岛以及脑裂。 - 单产品故障恢复： 在云产品高可靠功能异常时，为云产品服务提供双重保证，帮助云产品故障恢复，保证云产品业务连续性。 - 支持将应用系统及其中间件依赖封装为一个整体的容灾保护组，组中可自定义选择应用相关的“虚拟机、对象存储、关系型、内存型和文档型数据库”等云产品的实例；支持一键式切换演练；支持查看演练记录，包括切换用时，切换日志。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 备份规格要求： 提供对客户业务数据云外异地备份和恢复能力，支持常规恢复和云重建恢复场景。提供不少于100TB备份存储 |
| 7.私有云基础管理平台 | 7.1 | 统一运维管理平台：运维管理平台根据ITIL和ITSM的标准，对运维的过程和要求进行抽象，将共性的高频操作通过智能化自动化的运维工具来完成；对于个性化的操作，利用接口和多级审核的方式，降低运维操作风险。提供资源管理、人员管理统一云管平台运营中心、安全中心、应用中心等功能，简化物理和虚拟资源的管理和部署，提升资源利用率，降低运营成本；提供通用运维、产品运维、安全合规和系统配置等功能，简化日常运维操作，提升运维效率；提供典型业务场景预置⼤屏、支持灵活的自定义大屏，全方位多维度展示业务数据。 |
|  | 7.2 | 统一运营管理平台：专有云统一管理平台提供全方位的云资源供给和运营管理能力，具备一体化管控、智能化分析及个性化扩展等核心能力，并通过极佳的用户体验，加速企业数字化转型。功能包括，云资源生命周期管理能力、组织管理、用户管理、角色管理、计量计费、配额、报表、服务目录、流程审批等企业级平台管理能力。 |
| 8．数据库软件 | 8.1 | 数据库：融合分布式SQL引擎与分布式存储，基于云原生一体化架构设计，可支撑千万级并发规模及百PB级海量存储。 - 提供集中式分布式一体化能力： 兼容MySQL8.0/5.7主流版本，满足数据库自主可控要求。存储节点采用Paxos多副本架构，满足金融级数据一致性要求。分布式形态提供水平拆分，强一致分布式事务，全局二级索引，平滑扩容，全局唯一ID等企业级功能。专注解决海量数据存储、超高并发吞吐、大表瓶颈以及复杂计算效率等数据库瓶颈问题。 - 混合负载： 支持高并发事务性请求的同时，也对分析型的复杂查询提供了良好的支持。为了提高复杂分析型查询的速度，将计算任务切分并调度到多个计算节点上，从而利用多个节点的计算能力，加速查询的执行。 - 语法兼容性要求： 兼容 MySQL 协议和语法，支持分库分表，且支持10种以上拆分函数。支持自动分区，可以自动选择分区键，对数据进行水平分区。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 全局二级索引： 全局二级索引还支持以下特性： 支持选择覆盖列，减少回表操作开销。 在线表结构变更，添加GSI不锁主表。 支持通过HINT指定索引，自动判断是否需要回表。 - 增量日志服务： 提供分布式数据库的全局增量日志服务，解决分布式数据库多个节点增量日志的同步问题。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 全局一致性备份： 提供分布式数据库的全局一致性备份，支持主动创建备份，提供全局数据一致保证。（需提供所投产品三方权威测试机构盖章报告） - 规格要求： 支持创建不少于10个国产数据库实例，授权不少于240 core |
| 9.数据库迁移工具 | 9.1 | - 支持Oracle到所投国产化数据库的表结构复制，支持有主键表、无主键表；支持数据类型的自动转换；支持列过滤，即支持只迁移表中的部分列 - 支持不在数据库服务器上安装任何代理软件的方式，实现Oracle数据库的增量日志读取及同步能力（需提供所投产品生产厂商盖章的证明文件） - 支持Oracle与所投国产化数据库之间的快速数据对比，要求对记录数、抽样记录、字段最大值/最小值/平均值进行快速对比（需提供所投产品生产厂商盖章的证明文件） - 所有模块，包括结构同步、全量同步、增量同步都能够在发生异常时，在用户控制台提供失败原因、并提供重启、跳过、修复或重做等修复方法（需提供所投产品生产厂商盖章的证明文件） - 支持高可用部署架构，要求所有组件无单点瓶颈。 任意服务器异常，异常服务器上的任务可以自动容灾漂移到其他健康服务节点，无需人工干预（需提供所投产品生产厂商盖章的证明文件） - 所有数据迁移操作需生成不可篡改的审计日志，包含操作人、源/目标对象、数据量、时间戳，并同步至独立日志服务器 |
| （二）硬件服务器资源清单 |  |  |
| 1. 计算资源服务器 | 1.1 | 独享计算服务器：3台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [32]*2，主频2.2 GHz，内存： 512GB，480G[480G_sata_ssd]*1 1920G[1920G_nvme_ssd]*1 网口：10GE*2 |
|  | 1.2 | 共享计算服务器：10台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [32]*2，主频2.2 GHz，内存： 512GB，480G[480G_sata_ssd]*1 1920G[1920G_nvme_ssd]*1 网口：10GE*2 |
| 2. 存储服务器 | 2.1 | 对象存储服务器：6台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [24]*2，主频2.2 GHz，内存： 256GB 480G[480G_sata_ssd]*2 12000G[12T_sata_hdd]*12 3840G[3840G_nvme_ssd]*2 网口：10GE*2 |
|  | 2.2 | 块存储服务器：6台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [24]*2，主频2.2 GHz，内存： 256GB 480G[480G_sata_ssd]*2 12000G[12T_sata_hdd]*12 3840G[3840G_nvme_ssd]*2 网口：10GE*2 |
| 3. 网络服务器 | 3.1 | 网络管理服务器：2台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [32]*2，主频2.2 GHz，内存： 512GB 480G[480G_sata_ssd]*1 1920G[1920G_nvme_ssd]*1 网口：40GE*4¦10GE*2¦1GE*2 |
| 4．日志存储服务器 | 4.1 | 日志管理服务器：4台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [24]*2，主频2.2 GHz，内存： 384GB 480G[480G_sata_ssd]*2 12000G[12T_sata_hdd]*12 3840G[3840G_nvme_ssd]*2 网口：10GE*2 |
| 5. 私有云管理服务器 | 5.1 | 基础组件服务器：4台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [24]*2，主频2.2 GHz，内存： 512GB 480G[480G_sata_ssd]*1 8000G[8T_sata_hdd]*12 1920G[1920G_nvme_ssd]*2 3840G[3840G_nvme_ssd]*2 网口：1GE*2¦10GE*4 |
|  | 5.2 | 元数据管理服务器：4台（立项2台） 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [32]*2，主频2.2 GHz，内存： 1024GB（立项512B） 480G[480G_sata_ssd]*1 3840G[3840G_nvme_ssd]*4 网口：10GE*2 |
|  | 5.3 | 状态管理服务器：6台（立项5台） 机架式，2路服务器，C86架构: [32]*2，主频2.2 GHz，内存： 768GB 480G[480G_sata_ssd]*1 3840G[3840G_nvme_ssd]*2 网口：10GE*2 |
|  | 5.4 | 管控服务器：4台（立项4台） 机架式，2路服务器，C86架构: [24]*2，主频2.2 GHz，内存： 512GB 480G[480G_sata_ssd]*1 3840G[3840G_nvme_ssd]*2 网口：10GE*2 |
| 6. 数据库服务器 | 6.1 | 数据库服务器：5台 "机架式，2路服务器，Arm架构 CPU: [48]*2，主频2.2 GHz，内存： 768GB 480G[480G_sata_ssd]*1 3840G[3840G_nvme_ssd]*4 网口：10GE*2" |
| 7.备份服务器 | 7.1 | 备份服务器：2台 机架式，2路服务器，C86架构 CPU: [32]*2，主频2.2 GHz，内存： 512GB，480G[480G_sata_ssd]*1 1920G[1920G_nvme_ssd]*1 网口：10GE*2 |
| （三）网络设备资源清单 |  |  |
| 网络设备清单 | 1.1 | 互联网出口交换机：2台 配置要求; 数量. 以太网交换机主机(固化48个10G SFP+光端口); 1. 主机电源（前后风道散热），最少配置1个电源，最多配置2个电源，可实现1+1冗余; 2. 风扇（3+1冗余）; 4. 100G QSFP28光模块，MPO接口; 4. SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 6. SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 6. SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC); 3. SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC); 3. |
|  | 1.2 | 核心交换机 总计:2 配置要求; 数量. 4业务槽，满配最高规格的交换网板，满配主控板，满配风机盒，满配电源模块; 1. 3000W交换电源模块; 4. 交换机风扇模块; 3. 36端口100G以太网光口线卡; 2. 40G SR光模块，MPO接口; 25. 千兆光转电模块; 4. 100G 光模块; 2. |
|  | 1.3 | 接入交换机-万兆 总计:6 配置要求; 数量. 以太网交换机主机（固化48个10G SFP+光端口，8个100G 端口）; 1. 主机电源可实现1+1冗余; 2. 风扇（3+1冗余）; 4. 40G SR光模块，MPO接口; 4. SFP+ 万兆模块; 17. 40G AOC线缆; 1. |
|  | 1.4 | 综合接入交换机 总计:2 配置要求; 数量. 以太网交换机主机，满配4槽; 1. 主机电源; 2. 风扇(2+1冗余); 3. 扩展模块，16端口40GE 接口卡; 3. 扩展模块，24口10G/25G以太网光接口+2口40G/100G以太网接口插卡; 1. 40G 光模块; 24. 100G 光模块; 2. SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 4. |
|  | 1.5 | VPC专线接入交换机 总计:2 配置要求; 数量. 以太网交换机主机，满配4槽; 1. 主机电源; 2. 风扇(2+1冗余); 4. 扩展模块，24口10G/25G以太网光接口+2口40G/100G以太网光接口插卡; 2. 100G 光模块; 2. 1000BASE-GT光转电模块; 3. SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 12. SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 6. SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC); 3. SFP+ 万兆模块(1550nm,80km,LC); 3. |
|  | 1.6 | 带外管理核心交换机 总计:2 配置要求; 数量. 以太网交换机主机（48口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口）; 1. 交流电源模块（1+1冗余）; 2. SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 2. SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 2. |
|  | 1.7 | 网络设备带外汇聚交换机 总计:1 配置要求; 数量. 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口+4个SFP+端口，固化单风扇，2个模块化电源插槽; 1. 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余; 2. |
|  | 1.8 | 万兆服务器带外接入交换机 总计:3 配置要求; 数量. 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口+4个SFP+端口，固化单风扇，2个模块化电源插槽; 1. 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余; 2. 光转电模块; 4. |
|  | 1.9 | 分流器 总计:1 配置要求; 数量. 以太网交换机主机（固化48个10G SFP+光端口，8个100G QSFP28端口）; 1. 主机电源（前后风道散热），最少配置1个电源，最多配置2个电源，可实现1+1冗余; 2. 风扇（3+1冗余）; 4. 40G SR光模块; 4. SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 36. SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 16. SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC); 3. SFP+ 万兆模块(1550nm,80km,LC); 3. |
| 其他集成服务需求： |  |  |
| 1. 其他集成服务 | 1.1 | 所投云产品相关实施交付运维服务 包含： - 提供本项目所需共勘、布线规划、硬件上架、系统调试等实施相关服务1套， - 提供5*8驻场运维服务1人/年，辅助私有云相关资源配置、运维等相关工作； - 迁移关键阶段（割接、回退）提供7×24小时现场支持团队，含数据库专家及网络工程师 - 提供所投云产品原厂支持服务1套； - 提供本项目所需要的项目管理服务1套。 |
|  | 1.2 | 一、二期Oracle数据库升级及调优服务 - 性能调优服务（3年） 提供每季度一次的性能优化现场服务，从系统、网络、应用软件及数据库等各方面进行全面的分析、评估和调整，确定在系统存在的主要性能瓶颈，并提出针对性能瓶颈的改进方案，进行SQL优化、实例优化等手段，保障系统稳定、高效运行，输出性能问题诊断及优化建议报告； - 巡检服务（3年） 提供每月一次的现场巡检服务，并输出巡检报告，服务内容包括但不限于（1）数据库服务器检查：对数据库服务器CPU、内存、网络、IO进行分析，并给出评估或建议；（2） 数据库检查：包括集群件检查、数据库软件检查、服务状态检查、参数检查、数据库文件检查、数据库空间检查、数据库对象检查、安全性检查、性能分析并给出优化建议；（需提供巡检报告模板盖章证明文件） - 培训服务（3年） 提供每季度一次的操作技能现场培训，针对甲方的业务特点，定制化培训方案，包括数据库常见问题排除、性能优化等； - 灾备演练标准化 提供《灾备演练手册》，实现跨中心故障切换标准化流程 - 人员要求 提供至少1名专职服务人员，新系统上线、重要数据迁移或按甲方要求时需到现场服务，要求具备10年以上Oracle原厂工作经验（提供离职证明或工作证明文件） |
|  | 1.3 | 一期数据迁移至二期数据中心相关服务（3年内不少于3次） - 制定迁移方案，现场支持迁移工具部署与环境适配，保障工具上线，支持断点续传、数据一致性校验； - 提供迁移影响分析报告，涵盖：业务系统依赖关系拓扑图、数据量分级（核心/非核心迁移窗口期对业务中断的容忍度（RTO/RPO）、兼容性验证清单（操作系统、数据库版本、中间件）； - 制定回滚方案并标准化回退流程，包括但不限于回退触发条件，回退时间目标（≤0.5小时、回退后数据一致性验证方法），业务割接投产期间提供现场保障服务，迁移出现问题时协助甲方按方案回滚，确保业务可用及数据不丢失； - 为保障数据迁移和数据同步的稳定可靠，服务商需拥有自主知识产权的数据迁移工具（提供软件著作权证书盖章证明文件）； - 提供《数据迁移可行性报告》：含工具选型、风险矩阵、资源预估 |
|  | 1.4 | 业务系统前后端开发工程师人力服务 - 本次需提供1名前端和2名后端开发人员，1年驻场实施开发服务 - 技能要求 提供后端开发人员需具备医疗行业相关项目后端开发经验，参与过基于云原生技术的项目开发 所提供后端开发人员需具备微服务架构设计与开发经验，熟悉 Spring Cloud 等微服务框架，掌握服务注册与发现、分布式配置中心、熔断器等组件的使用（提供相关云厂家云原生相关认证证书或相关项目参与盖章证明文件） 所提供前端驻场人员需精通 Vue.js 或 React 等主流前端框架，熟练使用 Webpack、Babel 等构建工具进行项目构建与优化，掌握前端工程化流程，包括模块化开发、组件化设计，提高代码复用性与可维护性（提供相关项目参与盖章证明文件） |
| 其他技术需求： |  |  |
| 1. 其他要求 | 1.1 | 供应商资质要求： 供应商或供应商所投厂商需具有以下资质： 1、电子与智能化工程专业承包资质 2、信息安全服务资质认证（CCRC） 3、SO 20000信息技术服务管理体系认证 4、云安全管理体系（ISO/IEC27017）证书； 5、数据存储安全管理体系（ISO 27040）证书； 6、数据管理能力成熟度5级认证证书； 7、信息安全管理体系认证（ISO27000）证书； 8、网络安全应急服务支撑单位甲级证书。 |
|  | 1.2 | 技术服务能力要求： 供应商或供应商所投厂商需具有以下资质： 1、信息技术服务标准符合性证书（云服务-SaaS私有云二级）； 2、可信云-混合云综合能力评估（卓越级）。 3、具备有效的云主机、块存储、对象存储、负载均衡的认证证书。 |
|  | 1.3 | 人员要求： 供应商或供应商所投服务厂商所配备的实施团队人员应满足以下要求： 1、项目经理具有高级信息系统项目管理师证书，满足得1分； 2、投标人拟派实施团队人员配置齐全，组织架构完备，设置专业工作小组，工作职责明确，配置不少于5人的实施团队，满足得1分。 3、项目实施团队人员应具备优秀的信息系统开发、运维和管理能力，具备系统架构设计师、网络规划设计师、注册信息安全工程师、系统分析师证书， |
|  | 1.4 | 业绩要求 供应商或供应商所投云服务厂商需提供三个以上2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目的云平台服务（以供应商在本项目中所投的云服务为准）业绩合同（多个业绩为同一个客户的按照一个业绩计算）。 |
| 2. 售后服务 | 2.1 | 1、紧急工单提供7*24响应，一般工单提供5*8响应； 紧急工单标准：关键业务、核心组件单产品完全不可用 2、提供项目接口人（5*8），支持运维服务需求，提供运维服务履约统一工作台； 3、提供重大故障的应急响应保障、推动和处理，输出《故障处理报告》 4、月度提供云平台风险同步，风险治理方案支持。输出《风险点信息》5、提供智能化运维工具； 6、季度提供运维服务报告，对运维服务进行总结； 7、提供云上产品运行健康情况检查，每次分析单个类型的产品运行状态、资源使用情况，输出健康报告； 8、所有硬件提供五年的硬件质保。 |
|  | 2.2 | 免费服务期内，投标人提供15分钟响应，2小时上门，紧急事件1小时上门，7x24小时电话咨询服务；7x8小时现场或远程技术支持服务。 |