- 具体技术要求

## 2.1立式自助终端

| 序号 | 品 名 | 规 格 （型号、供货商） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级主机 | 主板：H110及以上 | 主板：芯片组：Intel H110及以上；CPU类型：支持Intel® 6 Generation CoreTM/Pentium®/Celeron® 及以上，Support MAX CPU TDP: 65W；支持内存：DDR4串口：10个；USB口：14个；SATA接口：SATA 3.0×2 VGA接口：1个；HDMI接口：1个；PS/2接口：1个； 网络：2个网络接口支持集成10/100/1000Mbps；PCI插槽：PCIEx16×1；Mini PCI-E×1； 主机电源：ATX开关稳压电源；双路12V分流设计；额定功率：≥230W ；平均无故障时间：6000小时 ；保护功能：短路保护SCP，过压保护OVP，过电流保护OCP |
|  |  | CPU: 2.8G及以上 |  |
|  |  | 内存：≥8G，DDR4 |  |
|  |  | 硬盘：≥240固态 |  |
|  |  | 电源：ATX电源 |  |
| 2 | 触控一体机 | 显示触摸一体屏 | 43寸开放式纯平电容显示器，支持颜色: 16.7M 对比度(Typ.)：1200:1 平均无故障时间（MTBF）:50,000小时 最佳分辨率： 1920*1080,含电源板、显示板、按键板、线材、按钮等。响应时间(Typ.)：8ms；可视角度：R/L:89/89° (typ) U/D:89/89° (typ) 最佳视角：全视角，工作频率：60Hz 工作温度：0～40摄氏度；触摸寿命：50,000,000次，触摸接口：USB 接口。 |
| 3 | 就诊卡 读卡器 | 定制读卡器 （就诊卡、居民健康卡） | 三卡合一：读写IC卡、RF卡和磁卡； 电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡； 多样化的卡传动：前后进卡，前后退卡，卡机内部走动，清理断卡；多种通信协议：兼容多家同类产品的通讯协议；50万次使用寿命：各类部件均在50万次以上的操作寿命； |
| 4 | 社保卡 读卡器 | 指定 社保读卡器 | 指定社保读卡器，满足本地使用要求。 |
| 5 | 银行卡 读卡器 | 三合一电动读卡器 | 银行卡读卡器，ISO/IBM磁条标准（IC卡模块），兼容IC卡、FRID卡、磁条卡。电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡；多样化的卡传动：前后进卡，前后退卡，卡机内部走动，清理断卡；50万次使用寿命：各类部件均在50万次以上的操作寿命。银联PBOC2.0&EMV认证，有效的防尘、防异物卡扣设计 |
| 6 | 就诊卡 发卡器 | 多合一发卡器 | 采用倒钩式推卡钩发卡，能精准的发行各种磁卡、射频卡或IC卡；后端回收卡盒的设计，方便卡片管理。可选配读卡器“防盗卡异形卡嘴”。支持插卡口LED灯指示功能。支持符合ISO 7810 ID、7811标准的磁卡读卡；支持符合ISO 7816标准接触式智能卡读写；可选配符合ISO 14443标准非接触式智能卡读写 |
| 7 | 二代身份证阅读器 | 公安验证 | 公安部认证模块，USB接口 支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：13.56MHz ；通讯速率：106Kbps ；校验：循环冗余校验（CRC）；感应面积：100*120mm ；感应距离： 大于30mm ；传输速率：USB接口 12Mbps 读卡速度：<1s ；软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等 ；电源：计算机供电（USB接口）；工作电流：220mA/DC ；平均无故障工作时间：大于等于30000小时。 |
| 8 | 凭条打印机 | 热敏凭条打印机 | 打印方式：热敏；打印速度：170mm/S；切刀寿命：100w； 支持的字符集：FONT A： 12 × 24 点阵字符；FONT B： 9×17点阵字符；汉字：GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980）；工作电压：直流 +24.0 V ± 2.4 V打印纸张宽度：80mm |
| 9 | 金属键盘 | 银联验证 | 4*4键金属数字加密键盘，支持3DES等加密算法，通过银联认证标准；与WIN98/2000/XP/ME兼容；防水、防尘、防暴、防钻、防拆、防泄漏、防监听、防置换； 密钥、程序、敏感数据拆封自毁；支持DES和Triple DES标准RS-232、PS2、USB2.0接口；支持EPP配套软件； |
| 10 | 纸币识别器 | 纸币器 | 能识别1元、5元、10元、20元、50元、100元面额 有效寿命：7年(采取预防性维护建议措施)；MCBF(平均故障周期)：≥30,000次；通讯接口：RS232C,；供电：12-24V自适应 |
| 11 | 报告打印机 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机；处理器主频：1200MHz；内存：128MB；首页打印时间：7.2秒 ，打印幅面：A4；标配：250页纸盒,可选配550页纸盒；日打印负荷量200页，满足基本打印需求。 |
| 12 | 条码扫描 | 一维二维码扫描 | 识别范围：一维码和二维码；识读精度≥3.9mil；超大扫描视窗，传感器像素：640pixels*480pixels；支持无背光屏幕条码读取；支持运动识读，扫描灵敏；支持二维码自感应读取；.支持电子居民健康卡二维码读取。 |
| 13 | 摄像头 | 支付宝 刷脸付摄像头 | 深度图分辨率：1280×800@7FPS、640×400@30FPS；彩色图分辨率：1280×960@7FPS、640×480@30FPS、320×240@30FPS； 深度范围：0.25-1M；精度：±3mm@1m；深度FOV：H67.9°V45.1°；彩色FOV：H62.7°V49°。 |
| 14 | 摄像头 | 微信 刷脸付摄像头 | 可适用于近距离人脸识别、深度数据采集，立体与平面判断等，高质量彩色图；支持长时间稳定工作；支持UVC协议；功耗≤3W；测量精度±2mm@1m；供电方式 USB；彩色图像：1920×1080@25fps/ 480*640@25fps；FOV：1920×1080@25fps：H84.5°×V53.8°/ 480*640@25fps：H50°×V66° |
| 15 | 摄像头 | 监控摄像头 | 像素：1920*1080；像素点大小：3um*3um；成像焦距：15cm-150cm；接口：USB |
| 16 | UPS不间断电源 | 500VA | UPS类型：后备式UPS；UPS转换时间：≤10ms UPS额定容量：500VA/300W； 输入电压：165VAC-275VAC ； 输出电压： 220V ；输出电压频率范围：50/60 ±1Hz ； 电池类型：免维护密封铅酸蓄电池接入市电, UPS自动充电、自动开机 |
| 17 | 智能电源箱 | 厂家可自主研发 | 输出：LED灯光控制；门禁电子锁控制； 5组220V交流输出；10组12V输出；5组24V输出； 开关机：可实现本机定时开关机； 警报器：实现非法开门报警功能； 通讯方式：RS232；输入：AC220V输入。 |
| 18 | 音响 | 厂家可自主研发 | 功率放大器AC信噪比：≧80dBA；AC失真度：≤0.5； 调节形式：旋钮调节；扬声器单元：防磁、8欧姆； 音频输入接口：3.5mm立体声耳机插头；输入电源：DC12V |
| 19 | 机柜外壳 | 厂家可自主研发 | 采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外塑粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，模块采用轨道拉伸设计，维护极其方便，内部布线采用金属线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范。 |
| 20 | 辅助类 | 开关+风扇+线材+ 包材 | 电源开关；各外设连接线(电源线、信号线）；风扇（排气扇）；包装材料（珍珠棉、防水胶带、环保纸箱） |

2.2壁挂式终端

| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控 | 主板：工控主板 | 主板芯片组：Intel SKYLAKE 3855U (支持 6 代 I3/I5/I7)处理器；CPU类型：双核四线程2.3GHz及以上CPU；支持内存：DDR4笔记本； 串口：6个；USB口：10个；主机电源：220V输入，12V输出，60W；SATA接口：1*SATA3.0、1*MINI-SATA；视频输出接口：1*VGA、1*HDMI；网络：2个网络接口支持集成10/100/1000Mbps； |
|  |  | CPU:双核四线程及以上 |  |
|  |  | 内存：≥4G，DDR4 |  |
|  |  | 硬盘：≥128G固态 |  |
|  |  | 电源：12V输出 |  |
| 2 | 显示触控 | 触显一体机 | 21.5寸 ”液晶显示屏分辨率1920*1080, 平均亮度250cd/㎡,黑白响应<10ms+电容触摸屏，每点触摸寿命大于3亿次，透明度高、折射低、耐划伤、耐磨、无飘移、防清洁剂腐蚀、防爆性好等特点。 |
| 3 | 输入模块 | 多合一读卡器 | 类型：磁条、IC、非接触式IC卡三合一 接触式 IC 卡 支持符合 ISO7816 标准CPU 卡、逻辑加密卡等 ，符合 ISO7816 及 PBOC3.0 规范 。 非接触式 IC 卡 识别符合 ISO14443 协议的标准 M1 卡、TypeA/B CPU 卡；天线谐振频率：13.56MHz ，有效读卡距离：0~3cm 。 第二代居民身份证 通过认证 GA ；符合公安部 GA450、GA467 标准；与非接触式 IC 卡模块参数一致，共用天线。 磁条卡 兼容 IBM、ISO 格式；支持全三轨磁道读取 电气参数 电源电压 5V±5%，USB 接口供电方式；无线电骚扰限值：GB/T 9254，Class A ；平均无故障时间：≥5000 小时 |
| 4 |  | 社保卡读卡器 (指定社保读卡器) | 指定社保读卡器，满足本地使用要求。 |
| 5 |  | 条码扫描 | 识别范围：一维码和二维码；识读精度≥3.9mil；超大扫描视窗，传感器像素：640pixels*480pixels；支持无背光屏幕条码读取；支持运动识读，扫描灵敏；支持二维码自感应读取； |
| 6 |  | 支付宝刷脸付 摄像头 | 深度图分辨率：1280×800@7FPS、640×400@30FPS；彩色图分辨率：1280×960@7FPS、640×480@30FPS、320×240@30FPS；深度范围：0.25-1M；精度：±3mm@1m；深度FOV：H67.9°V45.1°；彩色FOV：H62.7°V49°。 |
| 7 |  | 微信刷脸付摄像头 | 高质量彩色图，深度图分辨率：640×400@25fps320×200@25fps；彩色图分辨率：1920×1080@25fps、640×480@25fps；工作距离：近距离0.28-1米，远距离0.4-2米；测量精度：±2mm@1m；彩色FOV：H84.5°×V53.8°。 |
| 8 |  | 高清摄像头 | 高清摄像头，可监控操作人员；可通过网络访问历史录像及查看当前监控。接口：USB 感光元件: CMOS 最大分辨率: 1920×1080 特殊功能:防曝光功能，模块化处理。 |
| 9 |  | 金属键盘 （银联专用） | 4*4键金属数字加密键盘，安全特性：防水、防尘、防暴、防钻（入侵）、防拆、防泄露、防监听、防置换密钥、程序及敏感数据拆封自毁；支持3DES等加密算法，通过银联认证标准。 |
| 10 | 打印输出模块 | 凭条打印机 | 58mm宽自动切纸热敏打印机（带切刀），带纸将尽检测。打印方式:行式热敏；打印速度:100mm/S；打印长度：100KM；切刀寿命:100w 汉字:GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980） 支持的字符集:FONT A：12 × 24 点阵字符了FONT B：9×17点阵字符带防卡纸装置。 |
| 11 | 其 它 | 壁挂式机柜 | 壁挂式机柜，采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外塑粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀。 |
|  |  | 人体感应 | 红外感应装置：内置红外感应装置，感应人员到来，感应距离30cm~100cm,可根据现场要求设计欢迎界面。 |
|  |  | 声效模块 | 声卡、多媒体音箱；提供声音合成软件供调用，有利于对操作人员的清晰引导。 |
|  |  | 定时开关机 | 设置工控主机定时开关机功能，省电、安全、提高机器使用寿命功能。 |